V3D c3d.txt 직접 업로드 매뉴얼

후작업 0건 — 대시보드에 곧바로 import 하면 모든 변인 자동 산출

v1.0 · 국민대 스포츠과학과 · 2026-05

본 매뉴얼은 v3d 에서 export 한 c3d.txt 파일이 대시보드 (https://kkl0511.github.io/Dashboard_Pitching_Team) 에 업로드되었을 때 후작업 없이 모든 변인이 산출되도록 지키는 export 사양을 정리. 컬럼명·단위·좌표계·event·force plate channel 의 표준을 그대로 따라야 함.

사용 흐름 (한 페이지 요약)

- Theia + AMTI 측정 → c3d 파일 생성

- V3D 에서 본 매뉴얼 §3~§5 사양대로 컬럼·event·좌표계 처리

- V3D File > Export > C3D Text → {선수명}_{날짜}_{trial}.c3d.txt

- §6 체크리스트 5분 점검

- 대시보드 “Theia c3d Import” 창에 drag-drop

- 자동 산출 — 5 모델 라디아 · 시퀀스 · ETE · GRF · 에너지 손실 Top 3

# §1. 핵심 원칙 — 후작업 0건의 조건

대시보드의 c3d.txt 파서 (process_pitching_session.py) 가 인식하는 정확한 컬럼명·단위·부호 convention 을 v3d export 시점에 맞춰야 함. 다음 5 가지를 만족하면 후작업 불필요:

- 컬럼명 표준 — 본 매뉴얼 §3 표 그대로 (대소문자, _X/_Y/_Z 접미사 포함)

- 단위 — angle ° / ang vel °/s / force N / position m / time s

- 좌표계 — lab frame: X+ = 3루, Y+ = 홈, Z+ = 위 (RHP 기준)

- Force plate — FP1 = 뒷발 (drive leg), FP2 = 앞발 (lead leg). AMTI 채널 매핑

- Event — Footstrike (FC), Release (BR) 정확히 마킹

# §2. c3d.txt 파일 구조 (V3D Text export 기본)

파서가 읽는 행 구조:

| 행 | 내용 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| Row 1 | V3D 출력 path/metadata (무시됨) | C:\\Users\\...\\Fastball 1.c3d |
| Row 2 | 변수명 (Variable name) | TIME → Pelvis_Angle → Pelvis_Angle → Pelvis_Angle → Trunk_Angle ... |
| Row 3 | LINK_MODEL_BASED 또는 ORIGINAL | LINK_MODEL_BASED |
| Row 4 | ORIGINAL 또는 추가 메타 | ORIGINAL |
| Row 5 | 컴포넌트 (X / Y / Z / 0 / ITEM) | X, Y, Z |
| Row 6+ | 데이터 (frame 별, tab-separated) | 0.0033 → 1.234 → -2.345 ... |

파서는 Row 2 (변수명) + Row 5 (컴포넌트) 를 결합해 "변수명_컴포넌트" 키로 매핑 (예: Pelvis_Angle + Z → Pelvis_Angle_Z). 컴포넌트 누락 시 변수명 자체를 키로 사용.

# §3. 필수 컬럼 — V3D 에서 정확한 이름으로 export

컬럼명은 대소문자·언더스코어 위치·접미사 모두 일치해야 함. 없는 컬럼이 있으면 해당 변인은 — 로 표시되며 라디아·시퀀스·일부 진단 불완전.

## §3.1 시간 (필수, 1개)

| 컬럼명 | 컴포넌트 | 단위 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| TIME | 0 (or X) | s | 파서는 TIME_0, TIME_X, TIME 순으로 시도 |

## §3.2 Force Plate (필수, 6개) — FP1 = 뒷발, FP2 = 앞발

| 컬럼명 | 컴포넌트 | 단위 | 의미 |
| --- | --- | --- | --- |
| FP1 | X / Y / Z | N | 뒷발 (drive leg, RHP=우측발). Y+ = 홈 방향. Z+ = 위 |
| FP2 | X / Y / Z | N | 앞발 (lead leg, RHP=좌측발). Y+ = 홈 방향 |

AMTI 채널이 swap 되면 모든 GRF 변인이 거꾸로 산출됨. 측정 직전 발 올림 테스트로 확인. V3D 의 Force Plate Calibration 에서 FP1=Channel 1 (뒷발 위치), FP2=Channel 2 (앞발 위치) 매핑.

## §3.3 Pelvis (골반) — 4개

| 컬럼명 | 컴포넌트 | 단위 | 의미 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pelvis_Angle | X / Y / Z | ° | 시상면 / 관상면 / 수평면 회전 |
| Pelvis_Ang_Vel | X / Y / Z | °/s | 각속도 (Z 가 핵심 — 골반 회전 ω) |

## §3.4 Trunk / Thorax (몸통) — 7개

| 컬럼명 | 컴포넌트 | 단위 | 의미 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trunk_Angle | X / Y / Z | ° | X=Forward Tilt, Y=Side Bend, Z=Rotation. lab frame |
| Thorax_Ang_Vel (= Trunk_Ang_Vel) | X / Y / Z | °/s | 몸통 각속도. Z 가 핵심 |
| Trunk_wrt_Pelvis_Angle | Z | ° | 골반 대비 몸통 상대 회전 = X-factor |

## §3.5 Pitching Arm (투구 팔) — 8개

| 컬럼명 | 컴포넌트 | 단위 | 의미 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pitching_Shoulder_Angle | X / Y / Z | ° | X=관상면(scap load), Y=외전, Z=외회전(layback) |
| Pitching_Shoulder_Ang_Vel | Z | °/s | 어깨 회전 ω (release 시 peak) |
| Pitching_Elbow_Angle | X / Y / Z | ° | X=굴곡(flex)/신전(ext) |
| Pitching_Elbow_Ang_Vel | X | °/s | Elbow extension velocity |
| Pitching_Humerus_Ang_Vel | Z | °/s | 위팔 ω peak |
| Pitching_Hand_Ang_Vel | X | °/s | 손 ω peak |

## §3.6 Forearm (전완) — 1개

| 컬럼명 | 컴포넌트 | 단위 | 의미 |
| --- | --- | --- | --- |
| R_Forearm_Ang_Vel | Z | °/s | 아래팔 ω peak (LHP는 L_Forearm) |

## §3.7 Lead Leg + Drive Leg — 2개

| 컬럼명 | 컴포넌트 | 단위 | 의미 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lead_Knee_Angle | X | ° | 앞무릎 신전·굴곡. FC→BR 변화량 = block 강도 |

V3D 에서 RHP 의 lead = left, drive = right. LHP 는 반대. Pipeline 에서 자동으로 lead/drive 매핑 (handedness flag 사용).

## §3.8 관절 좌표 (위치) — 9개 (선택, V3D markerless)

| 컬럼명 | 컴포넌트 | 단위 | 의미 |
| --- | --- | --- | --- |
| R_Shoulder | X / Y / Z | m | 오른어깨 keypoint 위치 |
| R_Elbow | X / Y / Z | m | 오른팔꿈치 |
| R_WRIST (대문자) | X / Y / Z | m | 오른손목 (Theia 기본 출력 형식) |

## §3.9 Center of Mass — 1개

| 컬럼명 | 컴포넌트 | 단위 | 의미 |
| --- | --- | --- | --- |
| COM_displacement | Y | m | 체중심 전후 위치 (홈 방향). Visual3D Whole_Body_CoM 기능 활성화 필요 |

CoG_Decel + Max CoG Velo 산출 핵심. V3D 의 Compute Model Based Item > Whole_Body_Center_of_Mass 으로 추출 → numerical differentiation (5 frame central difference) 로 velocity 산출 후 export.

## §3.10 분절 역학적 에너지 (Mechanical Energy) — 3개

| 컬럼명 | 컴포넌트 | 단위 | 의미 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pelvis_Mechanical_Energy | X | J | ½ × I × ω² (De Leva 1996 분절 관성) |
| Trunk_Mechanical_Energy | X | J | 몸통 회전 운동에너지 |
| R_Humerus_ME | X | J | 위팔 회전 운동에너지 |

V3D 에서 직접 산출 안 됨. Custom Pipeline 필요: ME = 0.5 × Inertia × Ang_Vel². De Leva 1996 anthropometric inertia (segment-specific).

## §3.11 관절 파워 (Power Scalar) — 8개

| 컬럼명 | 컴포넌트 | 단위 | 의미 |
| --- | --- | --- | --- |
| R_Shoulder_Power_Scalar / L_Shoulder_Power_Scalar | X | W | 어깨 관절 파워. + 가속에 기여, − 흡수 |
| R_Elbow_Power_Scalar / L_Elbow_Power_Scalar | X | W | 팔꿈치 관절 파워 |
| R_Hip_Power_Scalar / L_Hip_Power_Scalar | X | W | 고관절 파워 |
| R_Knee_Power_Scalar / L_Knee_Power_Scalar | X | W | 무릎 관절 파워 |

V3D 의 Compute Joint Power → Scalar component 출력. 좌우 모두 추출 권장 (drive/lead 다리 별도 평가).

## §3.12 Stride — 2개 (선택)

| 컬럼명 | 컴포넌트 | 단위 | 의미 |
| --- | --- | --- | --- |
| STRIDE_LENGTH | X | m | Drive 발 → Lead 발 horizontal distance at FC |
| STRIDE_LENGTH_MEAN_PERCENT | X | % | Stride length / pitcher height × 100 |

# §4. Events 마킹 (필수, 2개)

파서는 다음 두 EVENT 컬럼을 찾음. V3D 의 Event marking pipeline 으로 trial 마다 추가:

| Event 이름 | 대시보드 alias | V3D 검출 방법 | 단위 |
| --- | --- | --- | --- |
| Footstrike | FC, Foot Contact | FP2 (앞발) Z 축 reading > 50 N 처음 frame | s (event time) |
| Release | BR, Ball Release | Pitching_Hand peak ω 직후 frame | s (event time) |

### V3D Event 추가 절차

- Pipeline → Add Event → Event Name = "Footstrike". Threshold: FP2_Z > 50 N 첫 frame.

- 동일 방식으로 "Release" event 추가. Threshold: Pitching_Hand_Ang_Vel_X 가 max 인 frame.

- Event 가 정확한지 trial 별로 graph 로 검증 (FC 시 FP2 Z 가 막 상승하는 시점, BR 시 hand ω peak 직후).

대시보드 v5.34 부터 event 가 잘못 마킹되어도 (frame 1 또는 마지막 frame 등) FP1_Z 활성 block 으로 자동 fallback. 그러나 정확한 event 마킹이 모든 변인의 정확도를 높임.

# §5. 좌표계 + 부호 convention (대시보드와 동일하게 맞추기)

## §5.1 Lab frame (RHP 기준)

| 축 | 방향 | 의미 | 검증 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| X+ | 마운드 → 3루 | 우투수의 우측 | Pelvis_Angle_X = 0° (정면 정지 자세) |
| Y+ | 마운드 → 홈 | 투구 진행 방향 | 직립 자세에서 CoM_displacement_Y = 0 |
| Z+ | 지면 → 위 | 수직 위 | 직립 자세에서 발 high = ground level |

## §5.2 Driveline 정합 — 자동 산출되는 값 (대시보드 입력 시)

| 변인 | 본 좌표계 lab Z 측정값 | 대시보드 변환 결과 | Elite 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trunk_Angle_Z at FC (windup 시 닫힘) | +95° ~ +120° | 90 − value = −5° ~ −30° | ≈ 0° (closed) |
| Trunk_Angle_Z at BR (follow-through 열림) | −15° ~ −30° | 90 − value = 105° ~ 120° | ≈ +111° |
| Trunk_Angle_Z peak before FC (counter rot) | +120° ~ +130° | 90 − value = −30° ~ −40° | ≈ −38° |
| Trunk_Angle_X at FC (forward tilt) | +5° (앞으로 숙임) / -5° (뒤로) | 그대로 사용 | ≈ +4° |

## §5.3 Force Plate Y 축 부호 (가장 흔한 오류)

| 상황 | Y 축 부호 (정답) | 잘못된 경우 증상 |
| --- | --- | --- |
| 뒷발 push toward home (drive) | FP1_Y > 0 (양수) | Drive AP 음수 → swap 또는 FP1 회전 의심 |
| 앞발 resist forward (block) | FP2_Y < 0 (음수) | Lead AP 양수 → 마운드 / FP 방향 점검 |

AMTI Net Force Console 에서 Y 축 polarity 점검. 잘못된 경우 V3D Pipeline 으로 부호 반전 (FP1_Y *= -1) 가능하나, 측정 자체를 올바르게 하는 것이 우선.

## §5.4 Pitching_Shoulder_Angle_X (Scap Load) — 부호 caveat

Driveline 표준 Scap Load = LEAD shoulder X axis at FC (lead = glove side). 그러나 일반 V3D markerless 출력은 PITCHING_Shoulder_Angle_X 만 제공. 두 부호가 반대.

- 처리 옵션 A — V3D 에서 LEAD_Shoulder_Angle_X 별도 추출 후 사용. 컬럼명 그대로 export.

- 처리 옵션 B — Pitching_Shoulder_Angle_X 만 export. process_pitching_session.py 가 v5.40 부터 부호 자동 반전 (×-1).

Theia c3d 의 기본 출력은 Pitching_Shoulder_Angle 만 — 옵션 B 가 디폴트. v5.40 부터 자동 처리.

# §6. V3D Export 절차 (Step-by-step)

## §6.1 Pipeline 실행

- Static calibration trial 처리 → Set as Reference

- 투구 trial 들에 Filter 적용 (Butterworth low-pass 12 Hz, 4th order, bidirectional)

- §4 의 Footstrike + Release event 추가

- Compute Model Based Item — Whole_Body_Center_of_Mass

- Compute Joint Power — 모든 관절 (Hip/Knee/Shoulder/Elbow × L/R)

- Custom Calc — Pelvis_Mechanical_Energy_X, Trunk_Mechanical_Energy_X, R_Humerus_ME_X (½ × Inertia × Ang_Vel²)

- All segments 의 Angle / Ang_Vel 자동 산출됨

## §6.2 Export Settings

| 설정 | 값 |
| --- | --- |
| Format | C3D Text (.c3d.txt) |
| Components | X, Y, Z 모두 포함 (default) |
| Frames | All frames (entire trial) |
| Sampling | 300 Hz (motion frame rate, AMTI 자동 다운샘플) |
| Encoding | UTF-8 (한글 컬럼명 사용 안 함, ASCII 만) |
| Decimal separator | . |
| File naming | {선수영문이름}_{YYYY-MM-DD}_{trial번호}.c3d.txt |
| Decimal precision | 6 자리 (default) |

## §6.3 Export 후 파일 구조 검증 (5초)

Export 한 .c3d.txt 를 텍스트 에디터로 열어 다음 확인:

- 첫 6 행이 §2 표대로 (path → 변수명 → LINK_MODEL_BASED → ORIGINAL → 컴포넌트 → 데이터)

- 변수명 행에 §3 의 핵심 컬럼들이 모두 포함됨

- 컴포넌트 행에 X/Y/Z 가 정확히 정렬

- 데이터 행에 FP1, FP2 의 Z 축이 throw 동안 100~250 N 범위로 변동

- Footstrike, Release event 컬럼이 첫 frame 에 0 이 아닌 값 (event time 초 단위)

# §7. 업로드 직전 5분 체크리스트

대시보드 업로드 전 다음 7가지를 확인:

- ☐ 좌표계 — Pelvis_Angle_X, Y, Z 가 정지 자세에서 모두 0° 근처 (±5°)

- ☐ Force plate 부호 — FP1_Y peak > 0 (drive push), FP2_Y peak < 0 (lead block)

- ☐ Force plate 매핑 — FP1 = 뒷발 (RHP=오른발), FP2 = 앞발 (RHP=왼발)

- ☐ Trunk_Angle_Z trial 중 +120° peak (windup) → −20° (BR 직후) 변화 (lab frame)

- ☐ Pitching_Shoulder_Angle_Z layback peak ≈ 170°~190°

- ☐ Footstrike event 의 frame 이 trial 시작 frame (1) 아닌 곳

- ☐ Release event 의 frame 이 Footstrike event 보다 뒤

## §7.1 trial 자동 거부 기준 (대시보드 v5.40)

| 거부 기준 | 의미 |
| --- | --- |
| Pelvis_Angle_Z range > 250° | 회전 over (측정 오류) |
| Pitching_Shoulder_Angle_Z (Layback) max > 230° | 측정 오류 |
| FP1_Z, FP2_Z peak < 50 %BW | ground contact 미감지 |
| Pitching_Hand peak ω > 20000 °/s | 측정 오류 (보통 5000~6000) |
| Footstrike event frame = 1 또는 마지막 | event 자동 검출 실패 (v5.34 fallback 으로 일부 복원) |

# §8. 대시보드 업로드 + 결과 검증

## §8.1 업로드 절차

- https://kkl0511.github.io/Dashboard_Pitching_Team 접속

- Tab "1. 측정 결과 종합" 의 "Theia c3d Import" 버튼 클릭

- 파일 dialog 에서 모든 .c3d.txt 파일 선택 (다중 선택 가능)

- 대시보드가 자동으로 parse_theia_trial → synthesize_player_summary → 5 모델 라디아·시퀀스·GRF·에너지 손실 Top 3 산출

- 완료 메시지: "{선수명} {trial 수} trial 처리 완료" 표시

- Tab "2. 선수별 1차 리포트" 로 이동 → 해당 선수 선택

## §8.2 업로드 후 검증 (모든 변인 산출 여부)

§3-1 메카닉 5 모델 라디아 + 변인 표에서 다음 — 표시 확인:

- 모든 5 모델 점수 표시됨 (— 가 아닌 숫자)

- 20개 변인 중 18~20개가 값으로 표시 (Driveline 1~2 변인은 markerless 한계)

§3-2 시간축 분석:

- Peak ω 표 (Pelvis / Trunk / Humerus) 모두 값

- Lag 표 (PT, TA) 정상 범위 (0~80 / 40~130 ms)

§3-3 분절간 ETE:

- 4 transition 모두 점수 (lag + speed gain)

- 마네킹 SVG 의 에너지 흐름이 lab Z 색깔로 표시

§3-4 GRF:

- Drive AP peak / impulse / Z peak — 모두 양수

- Lead AP peak (braking) / impulse / Z peak — 모두 양수 (절댓값)

- LHEI 종합 점수 표시

# §9. 자주 발생하는 컬럼 누락 → 영향 → 해결

| 누락된 컬럼 | 대시보드 영향 | 해결 |
| --- | --- | --- |
| COM_displacement_Y | CoG_Decel = —, Max CoG Velo = —, 체중이동 모델 점수 0 | V3D Whole_Body_CoM 파이프라인 활성화 |
| Pelvis_Mechanical_Energy_X 등 ME | §3-3 분절 KE 표 비어있음, 전달율 계산 불가 | Custom Calc 추가: ME = 0.5 × Inertia × Ang_Vel² |
| *_Power_Scalar_X (8개) | §3-3 관절 파워 표 비어있음 | V3D Compute Joint Power 추가 |
| Trunk_wrt_Pelvis_Angle_Z | X-factor = —, Posture 모델 일부 변인 누락 | Trunk_wrt_Pelvis_Angle 세그먼트 정의 추가 |
| Pitching_Hand_Ang_Vel_X | 시퀀스 차트 팔 곡선 누락, ETE forearm→hand 점수 = — | Pitching_Hand 세그먼트 정의 추가 |
| R_Forearm_Ang_Vel_Z | ETE humerus→forearm 점수 = — | R_Forearm 세그먼트 정의 추가 |
| Lead_Knee_Angle_X | Block 모델 lead_knee_change = —, Lead Knee Extension = — | Lead_Knee_Angle 정의 추가 (x axis = flex/ext) |
| STRIDE_LENGTH_X | Stride Length = — | V3D Custom Calc: stride = ¦Lead_Foot_Y − Drive_Foot_Y¦ at FC |
| Footstrike, Release event | event-free fallback 작동, 일부 변인 부정확 | Pipeline 에 Add Event 단계 추가 |

# §10. Rapsodo 동시 측정 + 자동 매칭 프로토콜

본 절은 Theia c3d + Rapsodo CSV 를 동시에 수집해 측정 직후 운영자 작업 0초로 자동 매칭하기 위한 표준 프로토콜. Rapsodo 누락이 발생해도 갭 분석 알고리즘이 자동 보정. (출처: docs/Theia_데이터입력_지침.md v3.1)

## §10.1 핵심 규칙 — 매 throw 20초 간격

선수에게 측정 전 안내 (구두):

"매 투구 후 20초씩 쉬어 주세요"

throw → 20초 → 다음 throw → 20초 → ...

무효 trial 후 재측정도 20초 간격 유지

자세 조정으로 30초 넘기지 말 것

이 규칙으로 Rapsodo 누락을 갭 분석으로 자동 감지 가능 (운영자 작업 시간 0).

## §10.2 측정 환경 설정

### Rapsodo 위치 + 동기화

- Rapsodo 2.0 위치 — 홈플레이트에서 투수 방향으로 5~6 m 지점, 투구 방향과 정렬

- Rapsodo 멤버십 — 1 계정에 모든 throws 누적 (선수당 분리 X). 20명 × 12 throws = 약 240개 누적

- 타임스탬프 동기화 — 가능한 모든 장비를 같은 NTP 서버 사용 권장 (Theia·AMTI·Rapsodo·노트북). Rapsodo Date 와 c3d 파일 modified time 매칭에 사용

- Trigger sync — Theia + AMTI 는 외부 trigger 또는 V3D sync 사용. Rapsodo 는 동기화 trigger 없으므로 timestamp 매칭에 의존

### 운영자 1명, 작업 분담

- 측정 자체 — 선수 호출 + 측정 시작·정지 (Theia + AMTI 자동 trigger 시 1 click)

- Rapsodo — 별도 trigger 불요 (자동 detect)

- 선수 교체 — 2 분 이상 휴식 (스크립트가 timestamp 갭으로 자동 분할)

## §10.3 폴더 구조 + 파일 명명 규칙

### 표준 폴더 구조

2026-MM-DD_차수측정/

├── 00_meta/

│   ├── roster.csv                          ← 선수 명단 master key

│   └── measurement_log.csv                 ← 선수 경계 기록 (Rapsodo 누적용)

├── 01_theia/

│   ├── P01_정예준/                         ← 선수당 1 폴더 (P{번호}_{한글이름})

│   │   ├── Fastball RH Markerless 1.c3d

│   │   ├── Fastball RH Markerless 1.c3d.txt   ← V3D ASCII export

│   │   ├── Fastball RH Markerless 2.c3d

│   │   ├── ... (12 trial)

│   ├── P02_김강대/

│   └── ...

├── 02_grf/                                 ← (선택) FP raw csv 별도 export 시

├── 03_rapsodo/

│   └── all_rapsodo.csv                     ← Rapsodo 단일 누적 export

└── 04_dashboard_import/                    ← 자동 생성됨

├── theia_batch.json

├── rapsodo_master.csv

└── validation.txt                      ← 자동 진단 리포트

### 파일 명명 규칙

| 파일 | 형식 | 예시 | 주의 |
| --- | --- | --- | --- |
| 선수 폴더 | P{번호 두자리}_{한글이름} | P01_정예준 | P1_ ❌ / -이름 ❌ |
| c3d (V3D 출력 그대로) | Fastball {RH/LH} Markerless {trial}.c3d | Fastball RH Markerless 1.c3d | 이름 변경 ❌ |
| c3d.txt | 동일 base + .c3d.txt | Fastball RH Markerless 1.c3d.txt | 두 파일 모두 보존 |
| Rapsodo | Rapsodo 자체 export 그대로 | all_rapsodo.csv | 손대지 마세요 |
| measurement_log | measurement_log.csv | 00_meta/measurement_log.csv | 선수당 1 줄 |

## §10.4 measurement_log.csv 작성 (선수당 5초)

선수가 끝날 때마다 마지막 pitch_no 한 번 보고 한 줄 추가:

athlete_external_id,athlete_name,first_throw_no,last_throw_no,note

P01,정예준,1,12,

P02,김강대,13,22,

P03,박명균,23,33,

...

### 작성 흐름

- 첫 선수: first=1, last=12 (총 12개)

- Rapsodo 화면에서 마지막 pitch_no 확인

- measurement_log.csv 에 한 줄 추가 (5초)

- 2분 휴식 (다음 선수 준비)

- 다음 선수: first=13 (자동 누적)

무효 throw 가 있어도 그 번호 그대로 포함 — 스크립트가 c3d 와 비교해 자동 제외.

## §10.5 자동 매칭 — 갭 분석 (20초 프로토콜 기반)

처리 스크립트가 Rapsodo throw 간 timestamp 갭을 분석해 자동 분류:

| 갭 시간 | 분류 | 자동 처리 |
| --- | --- | --- |
| < 30초 | 정상 throw | 그대로 c3d trial 과 1:1 매칭 → 풀 분석 |
| 30~50초 | Rapsodo 1개 누락 | 갭 자동 인식 → c3d trial 메카닉만 분석 (구속 N/A) |
| 50~90초 | 모호 (수작업 검토) | validation.txt 에 표시, 운영자가 1-click 결정 |
| > 90초 | 큰 휴식 / 선수 경계 | measurement_log.csv 또는 운영자 판단 |

### 4 가지 케이스 자동 처리

| 케이스 | c3d | Rapsodo | 자동 판단 |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 정상 (대부분) | 1~12 | 1~12, 모두 ~20초 간격 | 1:1 매칭 → 풀 분석 |
| B. c3d 누락 (자세불량 재측정) | 1, 2, 3, _, 5~12 | 1~12 | c3d 누락 trial 의 Rapsodo throw 자동 제외 |
| C. Rapsodo 누락 (트리거 실패) | 1~12 | throw 7→8 갭 45초 | 갭 30~50초 자동 인식 → c3d trial 8 메카닉만 분석 |
| D. 돌발 상황 (큰 갭) | 1~12 | throw 5→6 갭 70초 | validation.txt 에 ⚠ 표시 → 운영자 검토 |

## §10.6 validation.txt 자동 진단 리포트

처리 후 자동 생성되는 리포트 예시:

═══════════════════════════════════════════════

2026-05-15 1차 측정 자동 매칭 결과

═══════════════════════════════════════════════

✅ P01 정예준 — 12 trial 정상 (c3d=12, rap=12)

✅ P02 김강대 — 11 trial 정상

⚠ P03 박명균 — c3d 누락

c3d:  1,2,3, _ ,5,6,7,8,9,10,11,12  (n=11)

rap:  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12   (n=12)

→ trial 4 자세불량 추정 (Rapsodo throw 4 자동 제외)

⚠ P04 이영하 — Rapsodo 누락

c3d:  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12  (n=12)

rap:  1,2,3, _ ,5,6,7,8,9,10,11,12  (n=11)

→ trial 4 메카닉만 분석 (구속·회전 데이터 없음)

🔧 P05 김민수 — 폴더명 ↔ 파일명 불일치

폴더: P05_김민수 (roster: R)

파일명: Fastball *LH* Markerless ...

→ 다른 선수 파일이 섞였는지 확인 필요

────────────────────────────────────────────

정상: 18명 · 부분 누락: 2명 · 에러: 1명 · 빈 폴더: 0명

────────────────────────────────────────────

빨간 🔧 만 0 이면 다음 단계 (대시보드 인입) 진행.

## §10.7 운영 흐름 한 페이지 요약

### 측정 직전 (5분)

- roster.csv 작성 — P01~P20 명단 (athlete_external_id, athlete_name, handedness, height_cm, weight_kg)

- Rapsodo 위치 + 동기화 (홈→투수 5-6m, NTP)

- Theia + AMTI 캘리브레이션 (§3 참고)

- Rapsodo 멤버십 계정 로그인, 새 session 시작

### 측정 중 (선수당 ~5분)

- 선수 P01 시작 → 12 trial 측정 (각 throw 20초 간격)

- 운영자: 마지막 throw 후 Rapsodo 화면에서 last pitch_no 확인

- measurement_log.csv 에 한 줄 추가 (5초)

- 2 분 휴식 → 다음 선수 (P02) 시작

- 계속 진행 (Rapsodo throw_no 누적, c3d 는 새 폴더 P02_ 에 1~12)

### 측정 후 (자동 처리)

- 01_theia/ 의 모든 c3d.txt → V3D 처리 (§6 참고)

- 03_rapsodo/all_rapsodo.csv 그대로 두기

- process_pitching_session.py 실행 → measurement_log.csv 와 갭 분석으로 자동 매칭

- validation.txt 검토 — 🔧 빨간 항목만 운영자 확인

- 04_dashboard_import/ 결과 → 대시보드 업로드 (theia_batch.json + rapsodo_master.csv)

## §10.8 자주 묻는 질문 (FAQ)

Q1. trial 4번이 무효라 다시 측정했어요. 어떻게 표시하나요?

A. 아무것도 안 해도 됩니다. V3D export 그대로 두세요 (4번이 빠진 채로). 스크립트가 자동 감지.

Q2. Rapsodo 가 4번째 throw 를 못 잡았어요.

A. 아무것도 안 해도 됩니다. Rapsodo CSV 그대로 두세요. 갭 분석 (30~50초) 으로 자동 감지 → c3d trial 4 는 메카닉만 분석 (구속 데이터 N/A 표시).

Q3. 두 시스템이 매칭이 어긋날까 걱정돼요.

A. 걱정 마세요. 스크립트가 c3d trial 번호 + Rapsodo throw 번호 + measurement_log.csv 의 first/last 로 정확히 매칭. 운영자는 동일한 throw 순서로 trial 번호 부여만 일관되게 유지하면 자동.

Q4. trial_index.csv 같은 매핑 파일을 안 만들어도 되나요?

A. 네. 매핑은 자동. 이상한 케이스 (c3d 12개 vs Rapsodo 8개 — 차이 4개 이상) 는 validation.txt 가 빨갛게 표시 → 그때만 운영자 확인.

Q5. 좌투수도 같은 형식인가요?

A. 네. 파일명이 Fastball LH Markerless N.c3d 로 자동. 스크립트가 LH/RH ↔ roster handedness 자동 검증.

Q6. Curveball / Slider 도 측정하면?

A. 같은 폴더에 함께 넣으세요. 구질별로 자동 분리됩니다.

Q7. Rapsodo CSV 에서 무효 throw 를 직접 삭제해도 되나요?

A. 삭제하지 마세요. 스크립트가 c3d 와 비교해 자동 처리. Rapsodo 원본은 그대로.

# §11. 부록

## §11.1 c3d.txt 컬럼 → 대시보드 record JSON 매핑 (전체)

| c3d.txt 컬럼 | 대시보드 record 필드 (record JSON path) |
| --- | --- |
| TIME_0, TIME_X, TIME | 내부 timing (frame rate 자동 산출) |
| FP1_X / FP1_Y / FP1_Z | grf.drive_propulsive_peak_pct_bw, drive_propulsive_impulse_pct_bw_s, rear_force_pct |
| FP2_X / FP2_Y / FP2_Z | grf.lead_braking_peak_pct_bw, lead_braking_impulse_pct_bw_s, lead_force_pct |
| Pelvis_Ang_Vel_Z | sequence.pelvis_dps |
| Thorax_Ang_Vel_Z | sequence.trunk_dps |
| Pitching_Humerus_Ang_Vel_Z | sequence.arm_dps |
| R_Forearm_Ang_Vel_Z | energy.transfer.peak_forearm_v |
| Pitching_Hand_Ang_Vel_X | sequence.peak_hand_v |
| Trunk_Angle_X (at FC) | faults.trunk_tilt_at_fc_deg (그대로) |
| Trunk_Angle_Y (at MER) | faults.trunk_lat_tilt_deg |
| Trunk_Angle_Z (at FC) | faults.torso_rot_fp_deg (90 − value 변환 자동) |
| Trunk_Angle_Z (at BR) | faults.torso_rot_br_deg (90 − value) |
| Trunk_Angle_Z (peak before FC) | faults.torso_counter_rot_deg (90 − max_value) |
| Trunk_wrt_Pelvis_Angle_Z (max) | faults.x_factor_deg |
| Pitching_Shoulder_Angle_Z (max) | faults.shoulder_er_max_deg (Layback) |
| Pitching_Shoulder_Angle_Y (at FC) | faults.shoulder_abd_fp_deg |
| Pitching_Shoulder_Angle_X (at FC) | faults.scap_load_fp_deg (자동 ×-1) |
| Pitching_Shoulder_Ang_Vel_Z | sequence.peak_shoulder_v |
| Pitching_Elbow_Angle_X (at FC) | faults.elbow_flex_fp_deg |
| Pitching_Elbow_Ang_Vel_X | sequence.elbow_dps, peak_elbow_v |
| Lead_Knee_Angle_X (BR − FC) | faults.lead_knee_change |
| COM_displacement_Y (시계열) | cog.max_velo, cog.decel |
| Pelvis_Mechanical_Energy_X | energy.segments.pelvis_me_peak |
| Trunk_Mechanical_Energy_X | energy.segments.trunk_me_peak |
| R_Humerus_ME_X | energy.segments.humerus_me_peak |
| R/L_Shoulder_Power_Scalar_X | energy.power.r_shoulder, l_shoulder |
| R/L_Elbow_Power_Scalar_X | energy.power.r_elbow, l_elbow |
| R/L_Hip_Power_Scalar_X | energy.power.r_hip, l_hip |
| R/L_Knee_Power_Scalar_X | energy.power.r_knee, l_knee |
| STRIDE_LENGTH_X | faults.stride_length_m |
| Footstrike event | 내부 fc_event frame index |
| Release event | 내부 br_event frame index |

## §11.2 V3D Custom Calc 예시 코드 (mechanical energy)

// V3D Pipeline > Compute Custom Calculation

// Pelvis Mechanical Energy = 0.5 * I_z * ω_z² (J 단위)

// Inertia (De Leva 1996 anthropometric):

// I_pelvis_z = mass × radius_gyration² × height_factor

// 일반적으로 pelvis: 0.0142 × body_mass × height² (kg·m²)

Compute_Variable_Constant /SIGNAL_TYPES=METRIC /SIGNAL_NAMES=Pelvis_Inertia_Z

/SIGNAL_FOLDER=PROCESSED /CONSTANT=0.0142 /UNITS=kg·m^2

/MULTIPLY_BY_BODY_MASS=YES /MULTIPLY_BY_HEIGHT_SQUARED=YES

Compute_Custom_Variable /OUTPUT_NAME=Pelvis_Mechanical_Energy_X

/FORMULA=0.5 * Pelvis_Inertia_Z * (Pelvis_Ang_Vel_Z * 0.01745329)^2

/UNITS=J

## §11.3 학술 reference

- Driveline Pitching Assessment — Mechanical Composite Scores+

- Aguinaldo & Escamilla 2007/2019 — proximal-to-distal sequencing

- Naito & Fujii 2008 — kinetic chain energy transfer

- De Leva 1996 — anthropometric segment inertia parameters

- Visual3D Documentation — Compute Joint Power, Whole Body CoM, Custom Pipeline

문의: 국민대 스포츠과학과 / kklee@kookmin.ac.kr

대시보드: https://kkl0511.github.io/Dashboard_Pitching_Team

본 매뉴얼은 v5.40 알고리즘 기준. process_pitching_session.py 가 인식하는 컬럼명·단위·event 표준이 그대로 export 되어야 함.