상동고 투구 리포트 데이터 측정·분석 매뉴얼

Theia 마커리스 + AMTI 지면반력 + Visual3D 통합 처리

v1.0 · 국민대 스포츠과학과 · 2026-05

본 매뉴얼의 목적 — Driveline Pitching Assessment 의 변인 정의 (3루=0°, 홈=90° 등) 와 정확히 일치하도록 측정·산출하기 위한 전체 워크플로우를 정리. 글로벌 좌표계·지면반력기 채널 매핑·V3D 변인 산출 모두 후작업 (축변환·부호반전 등) 없이 그대로 대시보드에 입력 가능하도록 설계.

# §1. 개요

측정 시스템: Theia 3D 마커리스 모션캡쳐 (8~10 카메라, 300 Hz) + AMTI Force Plate 2장 (1200 Hz raw, motion 동기 후 300 Hz로 다운샘플)

분석 도구: Visual3D (CMotion) — c3d 파일에서 Driveline 5 모델 변인, 분절간 ETE, GRF 수평/임펄스/타이밍, NewtForce 8 변인 산출.

산출 결과 입력: 대시보드 (https://kkl0511.github.io/Dashboard_Pitching_Team) — c3d.txt 파일을 직접 import 시 자동으로 5 모델 라디아·시퀀스·GRF·에너지 손실 Top 3 등 그려짐.

※ 본 매뉴얼은 절차 누락 시 후작업 부담이 큰 영역 (좌표계, FP 채널, 변인 정의) 을 중점으로 정리. 익숙해지면 새 측정마다 §2 + §3 만 점검하면 됨.

# §2. 측정 환경 설정 (가장 중요)

## §2.1 글로벌 좌표계 (Lab Frame)  — Driveline 변인 정의와 일치하기 위한 핵심

Driveline 변인 정의 (예: Torso Rotation at FP, Counter Rot 등) 는 lab frame 의 축 방향에 의해 결정됨. 측정 전 Theia + Visual3D + Force Plate 가 모두 같은 lab frame 을 공유하도록 설정해야 후작업 (축 회전, 부호 flip) 이 필요 없음.

### 필수 축 방향 (우투수 기준)

| 축 | 방향 | 의미 | Driveline 정합성 |
| --- | --- | --- | --- |
| Y+ (전방) | 마운드 → 홈플레이트 | 투구 진행 방향 (forward) | 필수 |
| X+ (우측) | 마운드 → 3루 (우투수의 우측) | 투수의 우측 방향 | 필수 |
| Z+ (상방) | 지면 → 위 | 수직 위 | 필수 |

⚠ 좌투수 측정 시 — X 축은 1루 방향으로 반전. Visual3D 의 별도 LHP pipeline 을 사용하거나 측정 시 X 축을 1루 방향으로 캘리브레이션 (lab frame 일관성 확보).

### 이 좌표계가 만들어내는 Driveline 정합 결과

| Driveline 변인 | 본 좌표계에서 자동 산출되는 값 | Elite 기준 |
| --- | --- | --- |
| Torso Rotation at FP (closed) | 0° 근처 (3루 정면 자세 = X 축 방향) | ≈ 2° |
| Torso Rotation at BR (open) | +90° 근처 (홈 정면 자세 = Y 축 방향) | ≈ 111° |
| Peak Torso Counter Rot (windup) | 음수 (windup 시 trunk 가 X 축 더 회전) | ≈ −38° |
| Torso Forward Tilt at FP | + 앞으로 숙임 / − 뒤로 기울어짐 | ≈ +4° |

### Visual3D 측정 시 lab frame 설정 방법

- Force plate 정렬 — FP1, FP2 의 long axis 가 마운드~홈 line 과 평행하도록 배치. AMTI 시그널 양 (+) Y 가 홈 방향과 일치하도록 채널 매핑 (§2.4 참고).

- Theia 캘리브레이션 — Cal frame 의 X·Y·Z 축이 위 정의대로 정렬되도록 calibration object 위치 설정. 캘리브레이션 마커가 Y 축은 홈 방향으로, X 축은 3루 방향으로 향하도록 배치.

- Visual3D 의 Workspace > Coordinate System 에서 World coordinate 의 axes 가 위 정의와 일치하는지 확인. 다르면 Tags > Targets > Set As Reference 사용해 회전 정합.

- 동기화 trial — pitcher 가 마운드 위에 직립 자세로 1초간 정지. 이 trial 의 Pelvis Y 축이 홈 방향, X 축이 3루 방향, Z 축이 위가 되는지 V3D 에서 점검.

## §2.2 마운드 위치 + 거리

- 마운드 정상 (rubber 의 가운데) 와 홈플레이트 가운데 거리: 18.44 m (60 ft 6 in)

- 상동고 / 고1: 16.46 m (54 ft) 사용 가능 — 측정 시 일관 적용. 고교 레벨에 맞춤.

- 마운드 높이: 25.4 cm (10 in) — KBO·NCAA 표준.

- Force plate 표면 = 마운드 표면. 두 FP 가 마운드 위에 평행 배치.

## §2.3 카메라 배치 (Theia 8~10 cam)

카메라는 마운드 + 홈플레이트 사이 영역을 360° 둘러싸도록 배치. 권장 위치:

- 상측 (높이 2.5~3 m) — 4 카메라 (전방, 우측, 좌측, 후방)

- 하측 (높이 1.0~1.5 m) — 4 카메라 (45° interval)

- 각 카메라 시야가 pitcher 의 windup → 릴리스 → follow-through 전 구간 포함

- 카메라 occlusion 최소화 — 다른 사람·장비가 카메라 시야 가리지 않게

- 각 카메라가 calibration object 의 모든 control point 를 보도록 위치 검증

## §2.4 지면반력기 — FP1 = 뒷발, FP2 = 앞발  (가장 중요!)

이 매핑은 후작업으로 swap 하기 어려움. 측정 전 반드시 케이블·V3D 채널 매핑을 점검.

### FP1·FP2 정의

| FP | 발 | 의미 | AMTI 케이블 채널 |
| --- | --- | --- | --- |
| FP1 | 뒷발 (drive leg) | 우투수 = 우측 발, 좌투수 = 좌측 발. 마운드 위에서 push-off 하는 발. | AMTI 채널 1 (FP1_X, FP1_Y, FP1_Z, FP1_MX, FP1_MY, FP1_MZ) |
| FP2 | 앞발 (lead leg) | 우투수 = 좌측 발, 좌투수 = 우측 발. landing & block 하는 발. | AMTI 채널 2 (FP2_X, FP2_Y, FP2_Z, …) |

### FP 위치 배치

- FP1 (뒷발) — 마운드 rubber 가까이 (pitcher 가 push-off 시작점). FP1 의 long axis 가 Y 축 (홈 방향) 과 평행.

- FP2 (앞발) — FP1 보다 홈 쪽으로 약 1.5~2 m (선수 stride length 에 맞춤). FP1 과 평행.

- FP1, FP2 모두 마운드 표면과 같은 높이 (25.4 cm 위치, force plate 표면이 마운드 표면과 flush).

### AMTI 부호 convention (lab frame Y+ 가 홈 방향일 때)

| 축 | 의미 | 뒷발 (FP1, drive) | 앞발 (FP2, lead) |
| --- | --- | --- | --- |
| Z+ (수직) | 체중 → 지면 반력 위 | + (체중 지지) | + (체중 지지) |
| Y+ (홈 방향) | 드라이브 → 양수, 블록 → 음수 | + (push toward home, propulsive) | − (resist forward, braking) |
| X+ (3루 방향) | lateral force | 미세 (drive 시 좌측 회전) | 미세 (lead block 시) |

대시보드의 v5.34 event-free GRF detection 알고리즘은 위 부호 convention 을 가정. AMTI 케이블이 회전·반전되어 부호가 다르면 모든 GRF 변인이 거꾸로 산출됨.

## §2.5 동기화 (Synchronization)

- Theia (300 Hz) + AMTI (1200 Hz) 가 외부 trigger 또는 Visual3D 자체 sync 사용해 동기화.

- AMTI signal → motion capture 30 Hz / 60 Hz / 300 Hz 로 다운샘플 (Visual3D pipeline 에서 자동).

- 각 trial 시작·끝에 동기 신호 (사진의 깜빡임, claps 등) 를 잡아 후처리에 활용.

# §3. 캘리브레이션 (측정 직전 매번)

## §3.1 Force Plate Zero (Tare)

- 아무것도 위에 없는 상태에서 AMTI Net Force Console 에서 Tare 또는 Zero 버튼 클릭. 모든 채널 초기화.

- 5초 정도 기다린 후 Visual3D Acquisition pipeline 으로 1 trial 정적 측정 (FP 위에 0 kg) → Z 축 reading 이 ±5 N 이내인지 확인.

- 체중 조정 (BW) 측정 — pitcher 정지 자세로 5초 측정 → Z 축 평균 reading = pitcher 의 BW (× g 환산). 후속 분석에서 %BW 산출에 사용.

## §3.2 Theia Calibration

- Theia Calibration Wand 를 lab 의 origin (마운드 가운데) 에 배치. Y 축 = 홈 방향, X 축 = 3루 방향 정렬.

- 각 카메라가 wand 의 control point 4개를 모두 인식하도록 카메라 노출·렌즈 설정 점검.

- Theia Calibration → Static + Dynamic Pose 캡쳐 (각 ~10초). RMSE < 1 mm 인지 확인.

## §3.3 Visual3D Coordinate System 검증

- Static trial 1개를 V3D 로 import → Workspace > Coordinate System 에서 World 가 위 정의와 일치하는지 확인.

- Pelvis 의 직립 자세에서 Pelvis_Angle_X, Y, Z 가 모두 0° 근처 (±5°) 인지 확인. 큰 오프셋이 있으면 캘리브레이션 wand 위치 재확인.

# §4. 측정 절차

## §4.1 사전 준비

- 피험자 정보 — 신장, 체중, 연령, 우투/좌투, dominant arm 기록.

- Marker 부착 — Theia 는 marker 불요. 그러나 anatomical landmark calibration 을 위해 일부 reflective marker 부착 권장 (RIA, RAS, LIA, LAS, MED, LAT 등).

- Warm-up — 피험자가 정상 routine 으로 몸 푼 후 측정 시작.

## §4.2 trial 측정

- 정적 calibration trial 1개 (마운드 직립 자세, 5초)

- 실제 투구 trial 10개 — 패스트볼만, 최대 노력 (max effort), pitcher 가 자연스러운 mechanic 으로 던지기

- 각 trial 사이 30초 휴식 (피로 효과 최소화)

- 각 trial 의 ball speed (Rapsodo 또는 radar gun) 동시 기록 → 측정 결과와 매칭

## §4.3 trial 검증

- 각 trial 후 V3D 로 quick-check — Pelvis, Trunk, Pitching arm 의 angle 데이터가 reasonable 범위에 있는지

- GRF 의 FP1 (뒷발) Z 축 peak 가 100~150 %BW, FP2 (앞발) Z 축 peak 가 200~240 %BW 범위에 있는지

- 이상치 trial (jumping off mound, 정적 자세 다름 등) 은 즉석 제외 후 재측정

# §5. Theia 마커리스 처리

## §5.1 데이터 추출

- Theia 소프트웨어에서 trial 별로 pose estimation 수행 → 각 trial 의 .c3d 파일 export

- Pose 추출 후 각 keypoint 의 confidence score 점검 — confidence < 0.7 인 frame 이 많으면 (10% 초과) 해당 trial 제외 또는 카메라 occlusion 점검

- c3d 파일 export 시 — Theia 의 모든 segment angle (Pelvis_Angle, Trunk_Angle, Pitching_Shoulder_Angle, Pitching_Elbow_Angle, Trunk_wrt_Pelvis_Angle, Lead_Knee_Angle, Pitching_Hand_Ang_Vel, etc.) 포함되도록 설정

## §5.2 c3d 검증

- c3d 파일을 V3D 또는 c3d viewer (Mokka 등) 로 열어 segment 가 제대로 정의되었는지

- Trunk_Angle_X (전후 굴곡), Trunk_Angle_Y (좌우 굴곡), Trunk_Angle_Z (수평면 회전) 이 모두 존재하는지

- Pitching_Shoulder_Angle_Z (shoulder rotation, layback) 데이터가 throw 동안 외회전 (양수) 으로 변화하는지

# §6. Visual3D 처리 — Driveline 변인 산출

## §6.1 Pipeline 구성

- 새 V3D Workspace 만들기 → Static + 투구 trial 10개 import (.c3d)

- Pipeline 1: Static calibration → Set as Reference

- Pipeline 2: 각 trial 에 대해 Filter (Butterworth low-pass 12 Hz, 4th order) 적용

- Pipeline 3: Event detection (FC, MER, BR — §6.2 참고)

- Pipeline 4: Driveline 변인 산출 (§6.3)

- Pipeline 5: Energy 변인 산출 (§6.4)

- Pipeline 6: GRF 변인 산출 (§6.5)

- Pipeline 7: Export to .c3d.txt + .csv (§6.6)

## §6.2 Events 자동 검출

| Event | 약자 | 검출 방법 | 대시보드 사용 |
| --- | --- | --- | --- |
| Foot Contact | FC | FP2 (앞발) Z 축 reading > 50 N (체중의 ~10%) 처음 frame | 필수 |
| Maximum External Rotation | MER | Pitching_Shoulder_Angle_Z 가 max 인 frame | 필수 |
| Ball Release | BR | Pitching_Hand 가 가장 빠르게 가속 후 감속 시작 frame | 필수 |
| Foot Strike | FS | = FC (alias) | 대시보드 alias |
| Release | REL | = BR (alias) | 대시보드 alias |

대시보드 v5.34 부터 Footstrike/Release event 가 잘못 마킹되어도 (Visual3D auto-detect 실패 시) FP1_Z 활성 block 으로 event-free 검출. 그러나 가능한 경우 정확히 마킹 권장.

## §6.3 Driveline 5 모델 변인 산출 (V3D Custom Calc)

### Arm Action (팔동작) 6 변인

| 변인 | 정의 | V3D 산출식 | 단위 |
| --- | --- | --- | --- |
| Layback (어깨 최대 외회전) | Pitching shoulder Z axis 회전 max | MAX(Pitching_Shoulder_Angle_Z) | deg |
| Elbow Extension Velo | Pitching elbow extension peak ang velocity | MAX(d/dt(Pitching_Elbow_Angle_X)) | deg/s |
| Shoulder Abduction at FP | 어깨 외전 (frontal plane) at FC | Pitching_Shoulder_Angle_Y at FC | deg |
| Scap Load at FP | Lead shoulder X axis at FC. | LEAD_Shoulder_Angle_X at FC | deg |
| Shoulder Rotation Velo | Pitching shoulder peak rotation ang velocity | MAX(d/dt(Pitching_Shoulder_Angle_Z)) | deg/s |
| Elbow Flexion at FP | Pitching elbow flexion at FC | Pitching_Elbow_Angle_X at FC | deg |

※ Scap Load 정의 — Driveline 표준은 LEAD shoulder X axis (lead = glove side). PITCHING shoulder X 사용 시 부호 반대 → 반드시 LEAD shoulder 추출. 한국 markerless 에서 LEAD shoulder X 컬럼이 없으면 PITCHING_Shoulder_Angle_X * (-1) 사용.

### Posture (자세) 6 변인

| 변인 | 정의 | V3D 산출식 | 단위 |
| --- | --- | --- | --- |
| Peak Hip-Shoulder Sep at FP (X-factor) | 골반-몸통 상대 회전 max | MAX(Trunk_wrt_Pelvis_Angle_Z) | deg |
| Peak Torso Counter Rot | 수평면 절대 trunk Z. windup 단계 max (3루쪽 깊은 회전) | MAX(Trunk_Angle_Z) before FC. 부호 음수 (windup load) | deg |
| Torso Forward Tilt at FP | 시상면 trunk X (전후). + 앞 / − 뒤 | Trunk_Angle_X at FC | deg |
| Torso Rotation at FP | 수평면 trunk Z at FC. 3루 정면 = 0°, 홈 = 90° | Trunk_Angle_Z at FC (lab frame) | deg |
| Torso Side Bend at MER | 관상면 trunk Y at MER | Trunk_Angle_Y at MER | deg |
| Torso Rotation at BR | 수평면 trunk Z at BR. 3루 = 0°, 홈 = 90° | Trunk_Angle_Z at BR | deg |

Counter Rot 부호 caveat — Driveline Elite ≈ −38° (windup 시 trunk 가 X+ 축 (3루) 방향으로 깊게 회전). 본 좌표계에서 자동 산출. 추가 부호 반전 불요.

### Rotation (회전 속도) 2 변인

| 변인 | 정의 | V3D 산출식 | 단위 |
| --- | --- | --- | --- |
| Torso Rotation Velo | Trunk Z 축 peak angular velocity | MAX(d/dt(Trunk_Angle_Z)) | deg/s |
| Pelvis Rotation Velo | Pelvis Z 축 peak angular velocity | MAX(d/dt(Pelvis_Angle_Z)) | deg/s |

### Block (앞다리 제동) 4 변인

| 변인 | 정의 | V3D 산출식 | 단위 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lead Knee Extension | FC→BR 무릎 신전 변화량 | Lead_Knee_Angle_X(BR) − Lead_Knee_Angle_X(FC). + 양수 = 신전, − 무너짐 | deg |
| Stride Length | Drive 발 → Lead 발 horizontal distance | ¦Lead_Foot_Y − Drive_Foot_Y¦ at FC. cm 단위 | cm |
| CoG Decel AE (Above Expected) | CoG_Decel 의 회귀 잔차 (구속 대비) | 실제 CoG_Decel − (0.0073×ball_speed_kmh + 0.269) | m/s |
| Peak Lead Knee Ext Velo | Lead knee extension peak angular velocity | MAX(d/dt(Lead_Knee_Angle_X)) | deg/s |

### CoG (체중이동) 2 변인

| 변인 | 정의 | V3D 산출식 | 단위 |
| --- | --- | --- | --- |
| CoG Decel | whole-body CoG forward velocity max - velocity at BR | MAX(CoG_velocity_Y) − CoG_velocity_Y at BR | m/s |
| Max CoG Velo | whole-body CoG forward velocity peak | MAX(CoG_velocity_Y) | m/s |

## §6.4 에너지 흐름 변인 — 분절간 ETE (proximal-to-distal)

5 분절 peak 시각의 lag (ms 단위) — 골반 → 몸통 → 위팔 → 아래팔 → 손

| Transition | 정의 | V3D 산출식 | Elite 범위 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pelvis → Trunk | Trunk peak ω time − Pelvis peak ω time | t(MAX(d/dt(Trunk_Angle_Z))) − t(MAX(d/dt(Pelvis_Angle_Z))) | 5–25 ms |
| Trunk → Humerus | Humerus peak ω time − Trunk peak ω time | t(MAX(d/dt(Pitching_Humerus_Angle))) − t(MAX(d/dt(Trunk_Angle_Z))) | 50–110 ms |
| Humerus → Forearm | Forearm peak ω time − Humerus peak ω time | t(MAX(d/dt(R_Forearm_Angle))) − t(MAX(d/dt(Pitching_Humerus))) | 10–25 ms |
| Forearm → Hand | Hand peak ω time − Forearm peak ω time | t(MAX(d/dt(Pitching_Hand_Angle))) − t(MAX(d/dt(R_Forearm))) | 5–15 ms |

Speed Gain = 다음 분절 peak ω / 현재 분절 peak ω. 정상 범위:

- Pelvis → Trunk: 1.3–1.7×

- Trunk → Humerus: 4.0–6.0×

- Humerus → Forearm: 1.1–1.4×

- Forearm → Hand: 1.0–1.3×

## §6.5 GRF 변인 (Force Plate FP1=뒷발, FP2=앞발)

### 수평 + 임펄스 + 타이밍

| 변인 | 발 | V3D 산출식 | Elite (%BW) |
| --- | --- | --- | --- |
| Drive AP Peak (propulsive) | FP1 | MAX(FP1_Y) / BW × 100. push toward home (+ Y) | 55–80 |
| Drive AP Impulse | FP1 | ∫FP1_Y dt over active block / BW × 100 | 18–28 %BW·s |
| Drive Z Peak (vertical) | FP1 | MAX(FP1_Z) / BW × 100 | 135–165 |
| Lead AP Peak (braking) | FP2 | MAX(¦FP2_Y¦) / BW × 100. resist forward (− Y) | 100–145 |
| Lead AP Impulse | FP2 | ∫¦FP2_Y¦ dt over braking phase / BW × 100 | 18–28 %BW·s |
| Lead Z Peak (vertical) | FP2 | MAX(FP2_Z) / BW × 100 | 195–240 |

### NewtForce 8 변인 (Florida Baseball Armory 표준)

| 변인 | 정의 |
| --- | --- |
| Time of Transfer | FP1 Z peak → FP2 Z peak 시간 (ms). 운동량 전달 효율 |
| Back Z peak | FP1 (뒷발) Z 축 peak (%BW) |
| Lead Z peak | FP2 (앞발) Z 축 peak (%BW) |
| Turning Point Z | FP1 Z 가 감소하기 시작할 때의 값 (%BW) |
| Lead Negative Y (clawback) | FP2 Y 축 음수 peak after BR (%BW) |
| Drive Y peak | FP1 Y 축 peak forward (%BW) |
| Lead Y peak (braking) | FP2 Y 축 negative peak braking (%BW) |
| Lead block duration | FC → BR 시간 동안 FP2 Z 활성 (ms) |

## §6.6 Export — c3d.txt + JSON

- V3D File > Export > C3D Text 선택. 모든 segment angle, ang vel, GRF (FP1·FP2 X/Y/Z), CoG, events, peak frames 포함하여 export.

- Export 파일명 규칙: {선수명}_{날짜}_{trial번호}.c3d.txt (예: LYH_2026-05-15_1.c3d.txt)

- 파일을 대시보드의 Theia Import 창에 drag-drop. 자동으로 5 모델 라디아 + 시퀀스 + GRF + 에너지 손실 Top 3 그려짐.

# §7. 데이터 검증 (Trial 단위 + Player 단위)

## §7.1 Trial 단위 — 자동 거부 기준

- Pelvis_Angle_Z range > 250° → 회전 over-rotation 의심, trial 제외

- Pitching_Shoulder_Angle_Z (Layback) max > 230° → 측정 오류, trial 제외

- FP1, FP2 Z peak < 50 %BW → ground contact 미감지, trial 제외

- Pitching_Hand peak ω > 20000 °/s → 측정 오류 (보통 5000~6000), trial 제외

- Footstrike 또는 Release event 가 trial 시작 frame (frame 1) 에 있음 → 자동 검출 실패, trial 제외 (대시보드 v5.34 event-free fallback 으로 일부 복원 가능)

## §7.2 Player 단위 — 9~10 trial 합성 후 점검

- 합성 (median) 값이 KR cohort 분포 (n=59) 의 ±3σ 이내

- Driveline 5 모델 점수가 모두 50~150 범위 (밖이면 알고리즘 오류)

- Mechanical Ceiling 산출 = 측정 구속 + 14~20 km/h 이내 (그 이상이면 일부 변인이 elite 대비 너무 부족 — 점검 필요)

# §8. 자주 발생하는 오류 + 체크리스트

| 오류 | 원인 | 해결 |
| --- | --- | --- |
| Counter Rot 양수 출력 (Elite −38° 인데 +40° 등) | lab frame X 축 방향 반대 (1루 방향으로 설정됨) | 캘리브레이션 wand 재설정. X 축 = 3루 방향 |
| Torso Rotation at FP 가 90° 가까이 (Elite 2°) | lab frame Y 축이 3루 방향 (홈이어야 함) | Y 축 = 홈 방향으로 재캘리브레이션 |
| Drive AP 음수 큰 값 | FP1 Y 축 부호 반전 (홈 → 마운드 방향) | AMTI 채널 매핑 점검 |
| Scap Load 부호 반대 (Elite +51° vs 본인 −41°) | PITCHING shoulder X 사용 (LEAD 사용해야) | V3D 에서 LEAD_Shoulder_Angle_X 추출. 또는 부호 × −1 |
| CoG_Decel = 0 또는 미산출 | whole-body CoG 계산 안 함 | V3D Whole_Body_CoM 모델 활성화. CoM_velocity_Y 시계열 산출 |
| Lead AP GRF 미산출 | Footstrike event 잘못 (trial 1번 frame) | event-free fallback (FP1_Z 활성 block 검출) — 대시보드 v5.34 자동 처리 |
| 트라이얼 6, 10 만 outlier | Visual3D auto event detection 실패 | 나머지 8 trial 만 합성. 또는 manual event 마킹 |

## §8.1 측정 직전 체크리스트 (5분 점검)

- ☐ Force plate Tare (5초 정적 측정 후 Z = 0 ± 5 N)

- ☐ Theia 카메라 calibration RMSE < 1 mm

- ☐ Lab frame X (3루), Y (홈), Z (위) 정렬

- ☐ FP1 = 뒷발, FP2 = 앞발 매핑 확인 (테스트 발 올림 → 채널 점검)

- ☐ Theia + AMTI 동기화 (외부 trigger or V3D sync)

- ☐ Pitcher 정보 (신장/체중/우투좌투) 입력

- ☐ 정적 1 trial + 투구 10 trial 측정 + Rapsodo 동시 기록

# §9. 부록 — 변인 매핑 표 (대시보드 입력 형식)

## §9.1 c3d.txt → 대시보드 record JSON 매핑

| c3d.txt 컬럼명 | 대시보드 record 필드 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Trunk_Angle_X | faults.trunk_tilt_at_fc_deg | Forward tilt at FP |
| Trunk_Angle_Z (at FC) | faults.torso_rot_fp_deg (90 − value) | Trunk rotation at FP. 90 − lab_z 변환 적용 (대시보드 자동) |
| Trunk_Angle_Z (at BR) | faults.torso_rot_br_deg (90 − value) | Trunk rotation at BR |
| Trunk_Angle_Z (peak before FC) | faults.torso_counter_rot_deg | Counter Rot peak |
| Pitching_Shoulder_Angle_Z (max) | faults.shoulder_er_max_deg | Layback |
| Pitching_Shoulder_Angle_Y (at FC) | faults.shoulder_abd_fp_deg | Shoulder abduction at FP |
| LEAD_Shoulder_Angle_X (at FC) | faults.scap_load_fp_deg | Scap load (LEAD shoulder) |
| Trunk_wrt_Pelvis_Angle_Z (max) | faults.x_factor_deg | Hip-shoulder separation peak |
| Lead_Knee_Angle_X (BR − FC) | faults.lead_knee_change | Lead knee extension change |
| Pelvis_Angle_Z (peak ω) | sequence.pelvis_dps | Pelvis rotation velocity |
| Trunk_Angle_Z (peak ω) | sequence.trunk_dps | Trunk rotation velocity |
| Pitching_Humerus_Ang_Vel (peak) | sequence.arm_dps | Humerus peak ω |
| Whole_Body_CoM_Velocity_Y (max) | cog.max_velo | Max CoG velocity |
| Whole_Body_CoM_Velocity_Y (max−BR) | cog.decel | CoG deceleration |
| FP1_Y (peak forward) | grf.drive_propulsive_peak_pct_bw | Drive AP peak |
| FP1_Y (impulse) | grf.drive_propulsive_impulse_pct_bw_s | Drive AP impulse |
| FP2_Y (peak backward) | grf.lead_braking_peak_pct_bw | Lead AP peak |
| FP1_Z (peak) | grf.rear_force_pct | Drive Z peak |
| FP2_Z (peak) | grf.lead_force_pct | Lead Z peak |

## §9.2 학술 reference

- Driveline Pitching Assessment — Mechanical Composite Scores+ (5 모델 standard)

- Aguinaldo & Escamilla 2007/2019 — proximal-to-distal sequencing

- Naito & Fujii 2008 — kinetic chain energy transfer

- Howenstein et al 2020 — pitching biomechanics open biomechanics

- MacWilliams et al 1998 — lead leg block mechanics

- Kageyama et al 2014 — drive leg propulsion

- Werner et al 2008 — shoulder + lead leg in baseball pitching

- Florida Baseball Armory NewtForce 8 변인 (Vanderbilt, TCU, Twins 사용)

문의: 국민대 스포츠과학과 / kklee@kookmin.ac.kr

대시보드: https://kkl0511.github.io/Dashboard_Pitching_Team

본 매뉴얼은 v5.40 알고리즘 기준. 후속 업데이트는 GitHub HANDOFF 문서 참조.