상동고등학교 야구부 투수 1차 측정

데이터 수집 + 처리 매뉴얼

Theia 마커리스 (Qualisys 카메라 8대) + AMTI 포스플레이트 (마운드 내장) + ForceDecks + Rapsodo 2.0

v1.1  ·  2026-05-09

바이오모션 베이스볼 랩 (BBL)  ·  국민대학교 바이오메카닉스 연구실

문의: kklee@kookmin.ac.kr

한 줄 요약

20초 간격으로 측정 → P{번호}_{이름} 폴더에 c3d 그대로 → v3d ASCII export → 자동 처리 스크립트 1번 → 대시보드 인입.

운영자 추가 작업: 선수당 5초 + 검토 30초 (20명 약 2분).

v1.1 갱신: Theia 시스템 정확화 · 카메라 8대 · FP1=축발/FP2=착지발 · Rapsodo 설치 위치 · roster 컬럼 최적화 (이기광 교수 검토 코멘트 5건 반영)

# 목차

1. 측정 개요 + 데이터 흐름

2. 측정 장비 + 환경 셋업

3. 선수 등록 (roster.csv)

4. 측정 프로토콜 — 20초 간격

5. Theia c3d → Visual3D ASCII export

6. 폴더 구조 + 파일 명명 규칙

7. Rapsodo 2.0 측정 + 데이터 처리

8. VALD ForceDecks API (CMJ·SJ·Pogo·IMTP)

9. 자동 처리 스크립트 사용법

10. 검증 + 트러블슈팅 + FAQ

# 1. 측정 개요 + 데이터 흐름

상동고등학교 야구부 투수 약 20명을 대상으로 1차 측정을 진행합니다. 1차 측정은 ① Qualisys 비디오 카메라 8대로 수집한 영상을 Theia 마커리스 프로그램으로 분석한 후, AMTI 포스플레이트 2장이 내장된 투수 마운드의 GRF 데이터와 통합해 Visual3D로 키네매틱스 + 키네틱스를 산출 (Theia + GRF 시스템) ② ForceDecks 체력 측정 ③ Rapsodo 2.0 구속·회전 — 3개 시스템을 통합한 기록입니다. 측정 결과는 자동으로 통합 대시보드에 반영되어 선수별·팀별 리포트가 생성됩니다.

## 데이터 흐름

측정 현장 (선수 1명, 약 20분)
   ↓
   ├─ Theia (Qualisys 카메라 8대) + AMTI FP 2장 (투수 마운드 내장)
   │   → Visual3D 처리 → c3d 파일 (선수당 10~12 trial)
   ├─ Rapsodo 2.0 (단일 계정 누적)   →  CSV 파일 (전체 선수 throws 1개)
   └─ ForceDecks (CMJ/SJ/Pogo/IMTP)  →  VALD Hub API → 28컬럼 CSV
   ↓
운영자 정리 (선수당 약 1분 + 5초 메모)
   ↓
처리 스크립트 (1번 실행, 약 1~2분)
   ↓
   ├─ theia_batch.json    (대시보드 인입용)
   ├─ rapsodo_master.csv  (정규화·갭 분석 완료)
   └─ validation.txt      (자동 진단 + 수작업 alert)
   ↓
대시보드 (https://kkl0511.github.io/Dashboard_Pitching_Team/)
   ↓
자동 리포트 생성 (선수별 PDF + 코치 종합 PDF)

## 1차 측정 핵심 산출물

| 시스템 | 핵심 측정값 | 대시보드 영역 |
| --- | --- | --- |
| Theia + AMTI GRF (Qualisys 카메라 8대) | 관절 각속도 (피크), Joint Power Scalar 8개, Mechanical Energy 3분절, X-factor, 지면반력 FP1/FP2, 이벤트 (FC, MaxER, Release) | 에너지 분석 (생성·전달·누수) + GRF (LHEI) |
| Rapsodo 2.0 | Velocity (max/avg), Spin (total/true/efficiency), 회전축, IVB/HB, VAA/HAA, Release height/side/extension, Bauer Units | 랩소도 패스트볼 분석 6 카드 + Movement Profile + Stuff·Command |
| ForceDecks | CMJ (5변인), SJ (3변인) + EUR, Pogo (3변인), IMTP (5변인) | 보조 측정 — 체력 (4 카드) |

# 2. 측정 장비 + 환경 셋업

## 필요 장비

- Theia 3D markerless — 마커 부착 없는 3D 모션 캡처. Qualisys 비디오 카메라 8대 동기화

- Qualisys QTM — 비디오 카메라 8대 동기화 + Theia 캡처. .c3d 파일 자동 생성

- AMTI Force plate × 2 — 1200 Hz, 투수 마운드 내장. FP1=축발(뒷발), FP2=착지발(앞발) — 새 lab convention

- Visual3D (v3d) — c3d → ASCII (.c3d.txt) 변환 + 키네매틱스/키네틱스 변수 산출

- Rapsodo 2.0 Pitching — 구속·회전·movement·release tracker. 멤버십 1명 등록 (단일 계정 누적)

- VALD ForceDecks — CMJ·SJ·Pogo·IMTP 측정. VALD Hub API 연동

## 측정 공간 셋업

- 마운드 + 홈플레이트 거리: 18.44 m (60.5 ft) — 표준 거리

- Qualisys 카메라 8대: 마운드 좌·우·후면 분산 배치 (선수 + 마운드 force plate 모두 framing)

- Force plate (AMTI ×2): 투수 마운드 내장 — FP1(축발, 뒷발) + FP2(착지발, 앞발)

- Rapsodo 2.0: 홈플레이트에서 투수 방향으로 5~6m 지점에 설치, 투구 방향과 정렬

- ForceDecks: 별도 측정 공간 — 측정 시작 전 CMJ/SJ/Pogo/IMTP 4 테스트 (선수당 7분)

▎ 측정 시작 전 모든 장비 timestamp 동기화 (가능한 같은 NTP 서버 사용 권장). Rapsodo Date와 c3d 파일 modified time 매칭에 사용됩니다.

▎ FP 정의 변경 (v1.1): 이전 매뉴얼의 "FP1=디딤발 / FP2=축발"에서 "FP1=축발 / FP2=착지발(디딤발)"로 변경. 처리 스크립트와 대시보드의 GRF 라벨도 동일 갱신.

# 3. 선수 등록 (roster.csv)

측정 전 선수 명단을 roster.csv 한 파일로 작성합니다. 이 파일이 모든 데이터 매칭의 master key 역할을 합니다.

위치: 2026-05-15_1차측정/00_meta/roster.csv (UTF-8 인코딩)

## 필수 컬럼 (5개) — 분석에 반드시 필요

| 컬럼 | 예시 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| athlete_external_id | P01 | PID — 두 자리 숫자, 모든 데이터 조인 키 |
| athlete_name | 정예준 | 한글 이름 (띄어쓰기 없이) |
| height_cm | 180 | 신장 (cm) — BW·BMI 계산 + 정규화 |
| weight_kg | 78 | 체중 (kg) — Joint Power, IMTP 정규화 |
| handedness | R | R (우투) / L (좌투) — 파일명 LH/RH와 cross-check |

## 선택 컬럼 (있으면 좋음)

| 컬럼 | 예시 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| initials | JYJ | 영문 이니셜 3글자 — 폴더명에 추가 시 사람이 빠르게 식별 |
| date_of_birth | 2007-03-15 | 연령 계산 + 코호트 비교 (HS / KBO) |
| position | SP | SP / RP / CP — 그룹별 분석 |
| uniform_no | 12 | 등번호 — 리포트 표시 |
| note | 에이스 | 운영 메모 |

▎ 필수 5개만 채워도 모든 분석 + 리포트 작동. 선택 컬럼은 없으면 자동으로 빈 값 처리. school·sex·bmi 등은 자동 산출되거나 불필요.

## CSV 작성 예시 — 필수만 (간소화)

athlete_external_id,athlete_name,height_cm,weight_kg,handedness
P01,정예준,180,78,R
P02,김강대,178,75,R
P03,박명균,176,72,L

## CSV 작성 예시 — 선택 컬럼 포함 (full)

athlete_external_id,athlete_name,height_cm,weight_kg,handedness,initials,date_of_birth,position,uniform_no,note
P01,정예준,180,78,R,JYJ,2007-03-15,SP,12,에이스
P02,김강대,178,75,R,KGD,2008-01-22,SP,21,
P03,박명균,176,72,L,PMG,2008-05-10,RP,7,좌완

▎ 실수 방지: PID는 항상 두 자리 (P01, P02 ... P20). P1, P2 같은 한 자리는 자동 처리에서 인식 못합니다.

# 4. 측정 프로토콜 — 20초 간격

Rapsodo 누락 자동 감지를 위한 핵심 규칙: 매 throw 사이 20초 간격 유지.

## 선수 안내 문구 (측정 직전)

▎ "매 투구 후 정확히 20초씩 쉬어 주세요. 자세 조정 등으로 길어져도 30초 넘기지 마세요. 무효 throw 후 재측정도 같은 20초 유지."

## throw 간격에 따른 자동 처리 분류

| 갭 | 분류 | 자동 처리 |
| --- | --- | --- |
| < 30초 | 정상 throw | 그대로 c3d trial과 1:1 매칭 |
| 30~50초 | Rapsodo 1개 누락 | 자동 마킹 → c3d trial 메카닉만 분석 (구속 N/A) |
| 50~90초 | 수작업 검토 | validation.txt에 alert → 운영자 1-click 결정 |
| > 90초 | 선수 경계 / 큰 휴식 | 단일 계정 누적 시 → 자동으로 선수 분할 |

## 측정 순서 (선수 1명, 약 20분)

- warm-up + 측정 환경 설명 (약 5분)

- ForceDecks 4 테스트 (CMJ x3 / SJ x3 / Pogo 1세트 / IMTP x3, 약 7분)

- 마운드 이동 + 투구 워밍업 (약 3분)

- FB 10~12 trial (Theia + Rapsodo 동시 측정, throw 사이 20초 간격, 약 4~5분)

- (선택) 다른 구질 — Curveball·Slider 등 약 5 throw씩

- 운영자: c3d 파일 + Rapsodo 마지막 pitch_no 기록 (약 30초)

# 5. Theia c3d → Visual3D ASCII export

Qualisys QTM에서 카메라 8대로 자동 수집·동기화한 .c3d 파일을 Visual3D pipeline으로 처리하여 키네매틱스 + 키네틱스 변수를 산출, .c3d.txt (ASCII) 파일로 export합니다. 이 파일이 자동 처리 스크립트의 입력입니다.

## Visual3D pipeline 설정 (1회만)

- Pipeline 이름: BBL_Pitching_v0.41 (또는 최신)

- Export 컬럼: 87 컬럼 풀 형식 (LANDMARK + Joint Power Scalar + Mechanical Energy + EVENT_LABEL 모두 포함)

- 필수 변수 (자동 추출 대상):

  - Pelvis_Ang_Vel / Thorax_Ang_Vel / Pitching_Humerus_Ang_Vel / Pitching_Hand_Ang_Vel — 분절 회전속도

  - Trunk_wrt_Pelvis_Angle — X-factor (분리각)

  - Pitching_Shoulder_Angle/Ang_Vel + Pitching_Elbow_Angle/Ang_Vel

  - Lead_Knee_Angle / Back_Knee_Angle / Lead_Hip_Angle / Back_Hip_Angle

  - COM_displacement (3축) + R_WRIST/R_Elbow/R_Shoulder/L_ANKLE/R_ANKLE — LANDMARK 좌표

  - STRIDE_LENGTH + STRIDE_LENGTH_MEAN_PERCENT

  - FP1 (축발) / FP2 (착지발) — Force (X/Y/Z), COFP, FREEMOMENT

  - EVENT_LABEL: MaxKneeHeight, Footstrike, MaxShoulderVel, Release, Release100msAfter

  - R/L_Shoulder/Elbow/Hip/Knee_Power_Scalar (8개 Joint Power)

  - Pelvis_Mechanical_Energy / Trunk_Mechanical_Energy / R_Humerus_ME (3 분절)

## export 절차 (선수당 약 30초)

- Visual3D에서 BBL_Pitching pipeline 로드

- 선수 폴더 내 모든 .c3d 파일 일괄 추가 (drag·drop)

- Pipeline 실행 (약 30초~1분)

- Export Data to ASCII File 실행 — 같은 폴더에 .c3d.txt 자동 생성

- 파일 개수 확인: c3d 12개 ↔ c3d.txt 12개 일치 여부

▎ 파일명은 절대 변경하지 마세요. "Fastball RH Markerless 1.c3d" 형식 그대로 유지. 자동 처리 스크립트가 파일명에서 구질·투구손·trial 번호를 자동 추출합니다.

# 6. 폴더 구조 + 파일 명명 규칙

## 전체 디렉토리 구조

2026-05-15_1차측정/                          ← 측정일별 최상위 폴더
├── 00_meta/
│   ├── roster.csv                            ← 선수 명단 (필수)
│   └── measurement_log.csv                   ← 선수 경계 기록 (Rapsodo 누적용)
│
├── 01_theia/
│   ├── P01_정예준/
│   │   ├── Fastball RH Markerless 1.c3d      ← 원본 (보존)
│   │   ├── Fastball RH Markerless 1.c3d.txt  ← v3d export (분석용)
│   │   ├── ...
│   │   └── Fastball RH Markerless 12.c3d.txt
│   ├── P02_김강대/
│   └── P03_박명균/
│
├── 02_forcedecks/
│   ├── all_forcedecks.csv                    ← VALD Hub API 통합 export
│   └── individual/                           ← 개별 시도 백업 (선택)
│
├── 03_rapsodo/
│   └── all_rapsodo.csv                       ← Rapsodo 단일 export
│
└── 04_dashboard_import/                      ← 자동 처리 스크립트 출력
    ├── theia_batch.json
    ├── rapsodo_master.csv
    └── validation.txt

## 명명 규칙

| 항목 | 형식 | 예시 | 주의사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| 측정일 폴더 | YYYY-MM-DD_N차측정 | 2026-05-15_1차측정 | YYYY-MM-DD ISO 형식 |
| 선수 폴더 | P{NN}_{한글이름} | P01_정예준 | PID 두 자리 + 언더스코어 + 한글 이름 (띄어쓰기 없이) |
| Theia c3d | Theia 자동 export 그대로 | Fastball RH Markerless 1.c3d | 절대 이름 변경 금지 |
| ForceDecks | all_forcedecks.csv | 단일 통합 파일 | 28컬럼 wide format |
| Rapsodo | all_rapsodo.csv | 단일 누적 파일 | 메타 헤더 5줄 + 45컬럼 데이터 |

# 7. Rapsodo 2.0 측정 + 데이터 처리

## Rapsodo 2.0 설치

- 위치: 홈플레이트에서 투수 방향으로 5~6m 지점

- 정렬: 투구 방향과 정렬 (홈플레이트와 마운드 일직선)

- 카메라 높이: 메이커 권장값 — 투수의 릴리스 높이 + 트랙킹 영역 모두 커버

## Rapsodo 2.0 export CSV 구조

Rapsodo 2.0이 자동 export하는 CSV는 메타 헤더 5줄 + 45컬럼 데이터로 구성됩니다. 자동 처리 스크립트와 대시보드 importRapsodoCSV가 이 형식을 자동 인식·정규화합니다.

[1줄] (빈 줄)
[2줄] "Player ID:",1454724
[3줄] "Player Name:",P 01                    ← 가능하면 PID로 설정
[4줄] (빈 줄)
[5줄] "No","Date","Pitch ID","Pitch Type",...   ← 헤더 (45컬럼)
[6줄~] 1,"Thu Dec 04 2025 5:21:58 AM",1764825718,"Fastball","N",-18.63,...

## 45컬럼 핵심 변수 매핑

| Rapsodo 컬럼 | 의미 | 단위 변환 |
| --- | --- | --- |
| Velocity | 릴리스 구속 | km/h (그대로) |
| Total Spin / True Spin / Spin Efficiency | 총회전·유효회전·효율 | rpm / rpm / % |
| Spin Direction / Gyro Degree | 회전축 시계방향 / Gyro 각도 | clock → deg, ° |
| VB (trajectory) / HB (trajectory) | IVB (수직 라이즈) / HB (수평 무브) | cm (그대로) |
| Release Height / Side / Extension (ft) | 릴리스 위치 | m / m / ft → m (× 0.3048) |
| Vertical/Horizontal Approach Angle | VAA / HAA | ° |
| Strike Zone Height / Side | 플레이트 위치 | cm |
| Is Strike | 존 적중 | Y/N → 1/0 |
| (자동 계산) | Bauer Units = spin / (velocity × 0.621) | spin·mph 비율 |

## 단일 계정 누적 운영 (멤버십 제한)

Rapsodo 2.0 멤버십이 선수 1명만 등록 가능한 경우, 모든 선수의 throws가 단일 계정에 누적됩니다. 자동 처리 스크립트가 timestamp 갭 분석으로 선수 경계를 자동 분할합니다.

### 운영 권장 사항

- 가능하면 매 선수 측정 전 Rapsodo 앱에서 Player Name을 P01, P02, P03 형식으로 변경

- Player Name 변경 불가하면 — 선수 교체 시 2분 이상 휴식 시간 확보 (timestamp 갭으로 자동 분할 가능)

- measurement_log.csv에 선수당 한 줄씩 first/last throw_no 기록 (5초/선수)

### measurement_log.csv 형식

athlete_external_id,athlete_name,first_throw_no,last_throw_no,note
P01,정예준,1,12,
P02,김강대,13,22,
P03,박명균,23,33,trial 4 자세불량 (제외)

# 8. VALD ForceDecks API (CMJ·SJ·Pogo·IMTP)

VALD Hub의 OAuth 2.0 + REST API를 통해 ForceDecks 측정 데이터를 자동 다운로드합니다. 측정 직후 또는 일괄로 받아 BBL 통합 28컬럼 CSV 형식으로 정리합니다.

## 인증 (OAuth 2.0 Client Credentials)

POST https://security.valdperformance.com/connect/token
Body (form-urlencoded):
  grant_type=client_credentials
  client_id=<BBL_CLIENT_ID>
  client_secret=<BBL_CLIENT_SECRET>

      
Response:
  access_token (JWT)  ← 1시간 유효
  expires_in: 3600
  token_type: Bearer

## 주요 엔드포인트

| 엔드포인트 | 용도 |
| --- | --- |
| GET /v2/forcedecks/tests/modified-since/{datetime} | 특정 시각 이후 수정된 모든 테스트 목록 (증분 동기화) |
| GET /v2/forcedecks/tests/{testId}/results | 특정 테스트의 raw 결과 (모든 변수) |
| GET /v2/forcedecks/tests/{testId}/trials | 시도별 결과 (CMJ 3회 등) |
| GET /v2/profiles/{profileId} | 선수 프로필 (이름·생년·신장 등) |

## 필요 권한 (scope)

- forcedecks.read — ForceDecks 데이터 조회

- profiles.read — 선수 프로필 조회

▎ BBL client credentials는 VALD support에 별도 신청. 신청 후 발급까지 약 1~2주 소요. Phase 1에서는 수동 CSV export 사용 → Phase 2에서 API 자동 동기화로 전환.

## 통합 CSV 28컬럼 형식

1행 = 1선수의 4 테스트 통합. API 응답을 long → wide 변환하여 BBL 표준 28컬럼으로 정리합니다.

식별 (8): athlete_external_id, athlete_name, date_of_birth, sex,
         height_cm, weight_kg, bmi, handedness
세션 (2): test_date, session_id
CMJ (6): cmj_jump_height_cm, cmj_peak_power_w, cmj_peak_power_bm_w_kg,
         cmj_rsi_modified_ms, cmj_concentric_peak_force_bm_n_kg,
         cmj_eccentric_concentric_force_ratio
SJ + EUR (4): sj_jump_height_cm, sj_peak_power_bm_w_kg,
              sj_concentric_peak_force_bm_n_kg, eur
Pogo (3): pogo_rsi_ms, pogo_mean_contact_time_ms, pogo_mean_jump_height_cm
IMTP (5): imtp_peak_vertical_force_n, imtp_peak_vertical_force_bm_n_kg,
          imtp_rfd_0_100ms_n_s, imtp_force_at_100ms_bm_n_kg, imtp_asymmetry_pct

## API 자동 동기화 흐름 (Phase 2)

1. POST /connect/token  →  access_token 획득
2. GET /v2/forcedecks/tests/modified-since/{last_sync}
3. 각 testId에 대해 GET /v2/forcedecks/tests/{testId}/trials
4. 변환 로직 (long → wide format) → 28컬럼
5. python scripts/import_metrics.py 자동 호출
6. last_sync timestamp 갱신 (cron 또는 webhook)

## QC 임계값 (재측정 기준)

| 검사 | 임계값 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| CMJ Jump Height 3회 CV | > 10% | 1회 추가 측정 |
| SJ Jump Height 3회 CV | > 10% | 1회 추가 측정 |
| IMTP Peak Force 3회 CV | > 5% | 1회 추가 측정 |
| arm swing / 카운터무브 위반 | 즉시 감지 | 시도 무효 → 재측정 |

# 9. 자동 처리 스크립트 사용법

Dashboard_Pitching_Team/scripts/process_pitching_session.py 한 파일이 모든 자동 처리를 담당합니다.

## 실행 명령

cd Dashboard_Pitching_Team/
python3 scripts/process_pitching_session.py 2026-05-15_1차측정/

      
# 출력 (04_dashboard_import/)
#   theia_batch.json     선수별 Theia 통합 (대시보드 인입용)
#   rapsodo_master.csv   정규화된 Rapsodo (단위 변환·갭 분석 포함)
#   validation.txt       자동 진단 + 수작업 alert

## 자동 처리 항목

- Theia c3d.txt 87컬럼 자동 파싱 (선수당 10~12 trial)

- Median + outlier-clip robust 처리 (Visual3D 일부 trial spike 제거)

- roster.csv handedness ↔ 파일명 LH/RH cross-check

- Rapsodo 2.0 메타 헤더 5줄 자동 스킵 + 45컬럼 정규화

- throw 간 timestamp 갭 분석 → 정상 / 누락 / 검토 / 선수 경계 자동 분류

- 단일 계정 누적 시 timestamp 갭(>90초)으로 선수 자동 분할

- 단위 변환: clock → deg, ft → m, Y/N → 0/1, "-" → null

- Bauer Units 자동 계산 (spin / velocity_mph)

- 합성지표: 출력·전달·누수관리·LHEI·종합점수 자동 산출

- 인과 분석 Top 3 (점수 낮은 ELI zone 우선순위)

## 대시보드 인입

처리 스크립트 출력 후, 대시보드의 데이터 관리 탭에 다음 두 파일을 끌어놓으면 자동 인입됩니다:

- ① theia_batch.json — Theia 메카닉·GRF·인과 분석 (전 선수 1번에)

- ② rapsodo_master.csv — 정규화된 Rapsodo 패스트볼 분석

- ③ all_forcedecks.csv — 체력 (선택, ForceDecks 폴더에서 직접 끌어놓기 가능)

▎ 원본 Rapsodo CSV (45컬럼 메타 헤더 형식)도 직접 끌어놓을 수 있습니다 — 대시보드의 detectAndNormalizeRapsodoV2가 자동 감지·정규화합니다.

# 10. 검증 + 트러블슈팅 + FAQ

## validation.txt 읽는 법

✅ P01 정예준 — 12 trial 정상 (c3d=12, rap=12)
   → 모든 데이터 OK, 추가 작업 없음

      
⚠️ P03 박명균 — c3d 누락
   c3d:  1,2,3, _ ,5,6,7,8,9,10,11,12  (n=11)
   rap:  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12   (n=12)
   → trial 4 자세불량 추정. Rapsodo throw 4 자동 제외.

      
⚠️ P04 이영하 — Rapsodo 누락
   c3d:  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12  (n=12)
   rap:  1,2,3, _ ,5,6,7,8,9,10,11,12  (n=11)
   → trial 4 메카닉만 분석 (구속·회전 데이터 없음)

      
❌ P05 김민수 — 폴더명 ↔ 파일명 불일치
   폴더: P05_김민수 (roster: R)
   파일명: Fastball *LH* Markerless ...
   → 다른 선수 파일이 섞였는지 확인 필요

빨간 ❌ 0개가 되어야 다음 단계 (대시보드 인입) 진행 가능. ⚠ 노란 alert는 자동 처리되었으므로 추가 작업 불필요.

## 자주 묻는 질문 (FAQ)

Q. trial 4번이 무효라 다시 측정했어요. 번호를 다시 매길까요?

아니요. v3d export 그대로 두세요 (1, 2, 3, 5, 6, ...). 자동 처리가 trial 누락을 자동 감지합니다.

Q. Rapsodo가 4번째 throw를 못 잡았어요.

아무것도 안 해도 됩니다. Rapsodo CSV 그대로 두세요. throw 간격이 30~50초로 표시되어 자동으로 누락 인식됩니다.

Q. 좌투수도 같은 형식인가요?

네. 파일명만 "Fastball LH Markerless N.c3d" 형식으로 자동 됩니다. 자동 처리 스크립트가 LH/RH ↔ roster handedness를 cross-check 합니다.

Q. Curveball·Slider도 측정하면?

같은 폴더에 함께 넣으세요. 파일명 토큰 "Curveball/Slider"로 자동 분리됩니다. 단, 1차 측정 헤드라인은 Fastball 분석입니다.

Q. Rapsodo Player Name이 모두 P 01로 되어 있어요. 분할 안 되나요?

됩니다. 자동 처리 스크립트가 timestamp 갭 (>90초)으로 선수 경계를 자동 감지합니다. 단, 매 선수 교체 시 2분 이상 휴식이 권장됩니다.

Q. ForceDecks API client credentials가 아직 없어요.

Phase 1: VALD Hub 웹에서 수동 CSV export → 28컬럼 형식으로 정리 → 02_forcedecks/all_forcedecks.csv로 저장. Phase 2 (API 자동 동기화)는 credentials 발급 후 전환.

Q. measurement_log.csv를 안 쓰면 어떻게 되나요?

timestamp 갭 (>90초)이 명확하면 자동 분할됩니다. 갭이 모호한 경우만 measurement_log.csv가 필요합니다 (전체 선수 중 평균 1~2명).

Q. 폴더명에 한글 사용 가능한가요?

네. P01_정예준 형식 권장. PID로 자동 매칭, 한글 이름은 사람이 보기 쉬운 라벨 역할. macOS↔Windows 간 GitHub sync 시 NFC/NFD 정규화 차이 주의 (c3d 원본은 .gitignore에 추가하여 GitHub 업로드 회피).

Q. 대시보드 어디서 확인하나요?

https://kkl0511.github.io/Dashboard_Pitching_Team/ — PC·모바일 모두 접속 가능. 데이터 관리 탭에서 처리 결과 인입.

Q. FP1과 FP2 정의가 바뀌었다고요?

네. v1.1부터 FP1=축발(뒷발), FP2=착지발(앞발) 새 lab convention 적용. v3d pipeline에 force plate 라벨 매핑 확인 후 export. 처리 스크립트와 대시보드 GRF 라벨도 동일 갱신됨.

## 문의

- 데이터 입력·처리 관련: kklee@kookmin.ac.kr

- 대시보드·자동화: github.com/kkl0511/Dashboard_Pitching_Team

- 관련 리포트 repo: Theia+GRF, Uplift (각각 Pitching_Report)

문서 버전 v1.1 (2026-05-09) · 이기광 교수 검토 코멘트 5건 반영 · 바이오모션 베이스볼 랩 · 국민대학교 바이오메카닉스 연구실