상동고등학교 야구부 투수

측정 + 데이터 처리 통합 매뉴얼

Theia 마커리스 + AMTI GRF + Rapsodo 2.0 + VALD ForceDecks (HP Assessment 호환)

v2.0 · 2026-05-09

바이오모션 베이스볼 랩 (BBL) · 국민대학교 바이오메카닉스 연구실

문의: kklee@kookmin.ac.kr

한 줄 요약: 마운드 투구 (20초 간격) + 체력 6축 (Driveline HP 호환, 9분/명) → P{번호}_{이름} 폴더에 원본 그대로 → 자동 처리 스크립트 1번 → 대시보드 인입. 운영자 추가 작업: 선수당 5초 + 검토 30초 (20명 약 2분).

v2 갱신 (v1.1 → v2.0): ① 체력 측정 프로토콜 추가 (CMJ·SJ·Hop·IMTP·Plyo Push Up + BW = Driveline HP Assessment 6축 완전 호환) ② 32컬럼 wide CSV 양식 (기존 29 + Plyo Push Up 3) ③ 전체 업로드 파일명·폴더 구조 통합 정의 ④ Hop Test 명칭 (구 Pogo).

# 목차

1. 측정 개요 + 데이터 흐름

2. 측정 장비 + 환경 셋업

3. 선수 등록 (roster.csv)

4. 마운드 투구 측정 프로토콜 (20초 간격)

5. Theia c3d → Visual3D ASCII export

6. Rapsodo 2.0 측정 + 데이터 처리

7. 체력 측정 프로토콜 — Driveline HP Assessment 호환 (NEW v2)

8. VALD ForceDecks API + 체력 32컬럼 CSV (확장)

9. 폴더 구조 + 파일 명명 규칙 (통합)

10. 업로드 절차 + 자동 처리 스크립트

11. 검증 + 트러블슈팅 + FAQ

부록 A. roster.csv / forcedecks.csv / rapsodo.csv 양식

부록 B. 체력 측정 1-pager 체크리스트 (현장 인쇄용)

# 1. 측정 개요 + 데이터 흐름

상동고등학교 야구부 투수 약 20명을 대상으로 1차/3차 정밀 측정 (Theia + GRF + Rapsodo + 체력) 및 2차/4차 간이 측정 (Uplift)을 진행합니다. 본 매뉴얼은 1차/3차 측정의 운영·데이터 처리·업로드 전 과정을 다룹니다. 측정 결과는 자동으로 통합 대시보드에 반영되어 선수별·팀별 리포트가 생성됩니다.

## 데이터 흐름 (1차/3차 측정 기준)

측정 현장 (선수 1명, 약 25-30분)
  ↓
  ├─ ① Theia (Qualisys 카메라 8대) + AMTI FP 2장 (마운드 내장)
  │     → Visual3D pipeline → c3d.txt (선수당 10~12 trial, 약 8-10분)
  ├─ ② Rapsodo 2.0 (단일 계정 누적) → CSV 1개 (전체 선수 throws, 동시 측정)
  └─ ③ VALD ForceDecks: CMJ → SJ → Hop → IMTP → Plyo Push Up (5 테스트, 약 9분)
        → VALD Hub API → 32컬럼 wide CSV (선수당 1행)
        ↓
  운영자 정리 (선수당 약 1분 + 5초 메모)
        ↓
  scripts/process_pitching_session.py (1번 실행, 약 1-2분)
        ↓
  ├─ theia_batch.json     ← 대시보드 인입용
  ├─ rapsodo_master.csv   ← 정규화·갭 분석 완료
  ├─ fitness_master.csv   ← 32컬럼 표준화 (NEW v2)
  └─ validation.txt       ← 자동 진단 + alert
        ↓
  대시보드 (https://kkl0511.github.io/Dashboard_Pitching_Team/)
        ↓
  자동 리포트 생성 (선수별 PDF + 코치 종합 PPTX)

## 1차/3차 측정 핵심 산출물

| 시스템 | 핵심 측정값 | 대시보드 영역 |
| --- | --- | --- |
| Theia + AMTI GRF (Qualisys 8대) | 관절 각속도 피크, Joint Power 8개, Mechanical Energy 3분절, X-factor, GRF FP1/FP2, Events | 메카닉 (출력·전달·누수·LHEI·CoG_Decel) |
| Rapsodo 2.0 | Velocity, Spin (total/true/efficiency), 회전축, IVB/HB, VAA/HAA, Release H/S/E, Bauer | 랩소도 패스트볼 6 카드 + Movement + Stuff·Command |
| VALD ForceDecks (HP 호환) | CMJ (5) + SJ (3) + EUR + Hop Test (3) + IMTP (5) + Plyo Push Up (3) + BW | HP Assessment 카드 (Velo Group ridge plot) |

※ 본 매뉴얼은 1차/3차 정밀측정용입니다. 2차/4차는 Uplift 마커리스 (간이 측정) — 별도 매뉴얼 참조.

# 2. 측정 장비 + 환경 셋업

## 필요 장비

- Theia 3D markerless — 마커 부착 없는 3D 모션 캡처. Qualisys 비디오 카메라 8대 동기화

- Qualisys QTM — 비디오 카메라 8대 동기화 + Theia 캡처. .c3d 파일 자동 생성

- AMTI Force plate × 2 — 1200 Hz, 투수 마운드 내장. FP1=축발(뒷발), FP2=착지발(앞발)

- Visual3D (v3d) — c3d → ASCII (.c3d.txt) 변환 + 키네매틱스/키네틱스 변수 산출

- Rapsodo 2.0 Pitching — 구속·회전·movement·release tracker. 단일 계정 누적

- VALD ForceDecks — CMJ·SJ·Hop·IMTP·Plyo Push Up 5 테스트 (HP Assessment 6축 완전 호환). VALD Hub API 연동

## 측정 공간 셋업

- 마운드 ↔ 홈플레이트 거리: 18.44 m (60.5 ft) — 표준 거리

- Qualisys 카메라 8대: 마운드 좌·우·후면 분산 배치 (선수 + force plate 모두 framing)

- Force plate (AMTI ×2): 투수 마운드 내장 — FP1(축발, 뒷발) + FP2(착지발, 앞발)

- Rapsodo 2.0: 홈플레이트에서 투수 방향 5~6m 지점, 투구 방향과 정렬

- ForceDecks 측정 공간: 별도 평탄한 공간 (3m × 3m 이상 권장). Plyo Push Up 위해 핸드 플레이트 모드 가능

측정 시작 전 모든 장비 timestamp 동기화 (가능한 같은 NTP 서버). Rapsodo Date와 c3d 파일 modified time 매칭에 사용됩니다.

FP 정의 (v1.1부터 적용): FP1=축발(뒷발), FP2=착지발(앞발). 처리 스크립트와 대시보드 GRF 라벨도 동일.

# 3. 선수 등록 (roster.csv)

측정 전 선수 명단을 roster.csv 한 파일로 작성합니다. 이 파일이 모든 데이터 매칭의 master key 역할입니다.

위치: 2026-05-15_1차측정/00_meta/roster.csv (UTF-8 인코딩, 줄바꿈 LF 권장)

## 필수 컬럼 (5개) — 분석에 반드시 필요

| 컬럼 | 예시 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| athlete_external_id | P01 | PID — 두 자리 숫자, 모든 데이터 조인 키 |
| athlete_name | 정예준 | 한글 이름 (띄어쓰기 없이) |
| height_cm | 180 | 신장 (cm) — BW·BMI 계산 + 정규화 |
| weight_kg | 78 | 체중 (kg) — Joint Power, IMTP 정규화 |
| handedness | R | R (우투) / L (좌투) — 파일명 LH/RH와 cross-check |

## 선택 컬럼 (있으면 좋음)

| 컬럼 | 예시 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| initials | JYJ | 영문 이니셜 3글자 — 폴더명에 추가 시 사람이 빠르게 식별 |
| date_of_birth | 2007-03-15 | 연령 계산 + 코호트 비교 (HS / KBO) |
| grade | 2 | 학년 (고1=1, 고2=2, 고3=3) — v3.0 학년별 코호트 분석 |
| position | SP | SP / RP / CP — 그룹별 분석 |
| uniform_no | 12 | 등번호 — 리포트 표시 |
| note | 에이스 | 운영 메모 |

필수 5개만 채워도 모든 분석 + 리포트 작동. 선택 컬럼은 없으면 자동으로 빈 값 처리.

### CSV 작성 예시 — 필수만 (간소화)

athlete_external_id,athlete_name,height_cm,weight_kg,handedness
P01,정예준,180,78,R
P02,김강대,178,75,R
P03,박명균,176,72,L

### CSV 작성 예시 — 선택 컬럼 포함 (full)

athlete_external_id,athlete_name,height_cm,weight_kg,handedness,initials,date_of_birth,grade,position,uniform_no,note
P01,정예준,180,78,R,JYJ,2007-03-15,3,SP,12,에이스
P02,김강대,178,75,R,KGD,2008-01-22,2,SP,21,
P03,박명균,176,72,L,PMG,2008-05-10,2,RP,7,좌완

실수 방지: PID는 항상 두 자리 (P01, P02 ... P20). P1, P2 같은 한 자리는 자동 처리에서 인식 못합니다.

# 4. 마운드 투구 측정 프로토콜 (20초 간격)

Rapsodo 누락 자동 감지를 위한 핵심 규칙: 매 throw 사이 20초 간격 유지.

선수 안내 (측정 직전): "매 투구 후 정확히 20초씩 쉬어 주세요. 자세 조정으로 길어져도 30초 넘기지 마세요. 무효 throw 후 재측정도 같은 20초 유지."

## throw 간격에 따른 자동 처리 분류

| 갭 | 분류 | 자동 처리 |
| --- | --- | --- |
| < 30초 | 정상 throw | 그대로 c3d trial과 1:1 매칭 |
| 30~50초 | Rapsodo 1개 누락 | 자동 마킹 → c3d trial 메카닉만 분석 (구속 N/A) |
| 50~90초 | 수작업 검토 | validation.txt에 alert → 운영자 1-click 결정 |
| > 90초 | 선수 경계 / 큰 휴식 | 단일 계정 누적 시 자동으로 선수 분할 |

## 측정 순서 (선수 1명, 약 25-30분 — v2 갱신)

- warm-up + 측정 환경 설명 (약 5분)

- 체력 측정 5 테스트 (CMJ·SJ·Hop·IMTP·Plyo Push Up + BW 자동, 약 9분) — Section 7 참조

- 마운드 이동 + 투구 워밍업 (약 3분)

- FB 10~12 trial (Theia + Rapsodo 동시 측정, throw 사이 20초 간격, 약 4-5분)

- (선택) 다른 구질 — Curveball·Slider 등 약 5 throw씩

- 운영자: c3d 파일 + Rapsodo 마지막 pitch_no 기록 (약 30초)

# 5. Theia c3d → Visual3D ASCII export

Qualisys QTM에서 카메라 8대로 자동 수집·동기화한 .c3d 파일을 Visual3D pipeline으로 처리하여 키네매틱스 + 키네틱스 변수를 산출, .c3d.txt (ASCII) 파일로 export합니다.

## Visual3D pipeline 설정 (1회만)

- Pipeline 이름: BBL_Pitching_v0.41 (또는 최신)

- Export 컬럼: 87 컬럼 풀 형식 (LANDMARK + Joint Power Scalar + Mechanical Energy + EVENT_LABEL 모두 포함)

### 필수 변수 (자동 추출 대상)

- Pelvis_Ang_Vel / Thorax_Ang_Vel / Pitching_Humerus_Ang_Vel / Pitching_Hand_Ang_Vel — 분절 회전속도

- Trunk_wrt_Pelvis_Angle — X-factor (분리각)

- Pitching_Shoulder_Angle/Ang_Vel + Pitching_Elbow_Angle/Ang_Vel

- Lead_Knee_Angle / Back_Knee_Angle / Lead_Hip_Angle / Back_Hip_Angle

- COM_displacement (3축) + R_WRIST/R_Elbow/R_Shoulder/L_ANKLE/R_ANKLE — LANDMARK

- STRIDE_LENGTH + STRIDE_LENGTH_MEAN_PERCENT

- FP1 (축발) / FP2 (착지발) — Force (X/Y/Z), COFP, FREEMOMENT

- EVENT_LABEL: MaxKneeHeight, Footstrike, MaxShoulderVel, Release, Release100msAfter

- R/L_Shoulder/Elbow/Hip/Knee_Power_Scalar (8개 Joint Power)

- Pelvis_Mechanical_Energy / Trunk_Mechanical_Energy / R_Humerus_ME (3 분절)

## export 절차 (선수당 약 30초)

- Visual3D에서 BBL_Pitching pipeline 로드

- 선수 폴더 내 모든 .c3d 파일 일괄 추가 (drag·drop)

- Pipeline 실행 (약 30초~1분)

- Export Data to ASCII File 실행 — 같은 폴더에 .c3d.txt 자동 생성

- 파일 개수 확인: c3d 12개 ↔ c3d.txt 12개 일치

파일명은 절대 변경하지 마세요. "Fastball RH Markerless 1.c3d" 형식 그대로 유지. 자동 처리 스크립트가 파일명에서 구질·투구손·trial 번호를 자동 추출합니다.

# 6. Rapsodo 2.0 측정 + 데이터 처리

## Rapsodo 2.0 설치

- 위치: 홈플레이트에서 투수 방향으로 5~6m 지점

- 정렬: 투구 방향과 정렬 (홈플레이트와 마운드 일직선)

- 카메라 높이: 메이커 권장값 — 투수의 릴리스 높이 + 트랙킹 영역 모두 커버

## Rapsodo 2.0 export CSV 구조 (45컬럼 + 메타 헤더)

Rapsodo 2.0 자동 export CSV는 메타 헤더 5줄 + 45컬럼 데이터로 구성됩니다.

[1줄] (빈 줄)
[2줄] "Player ID:",1454724
[3줄] "Player Name:",P 01     ← 가능하면 PID로 설정
[4줄] (빈 줄)
[5줄] "No","Date","Pitch ID","Pitch Type",...    ← 헤더 (45컬럼)
[6줄~] 1,"Thu Dec 04 2025 5:21:58 AM",1764825718,"Fastball","N",-18.63,...

## 45컬럼 핵심 변수 매핑

| Rapsodo 컬럼 | 의미 | 단위 변환 |
| --- | --- | --- |
| Velocity | 릴리스 구속 | km/h (그대로) |
| Total Spin / True Spin / Spin Eff. | 총회전·유효회전·효율 | rpm / rpm / % |
| Spin Direction / Gyro Degree | 회전축 시계방향 / Gyro 각도 | clock → deg, ° |
| VB / HB (trajectory) | IVB (수직 라이즈) / HB (수평 무브) | cm (그대로) |
| Release Height / Side / Extension (ft) | 릴리스 위치 | m / m / ft → m (× 0.3048) |
| Vertical/Horizontal Approach Angle | VAA / HAA | ° |
| Strike Zone Height / Side | 플레이트 위치 | cm |
| Is Strike | 존 적중 | Y/N → 1/0 |
| (자동 계산) Bauer Units | spin / (velocity × 0.621) | spin·mph 비율 |

## 단일 계정 누적 운영 (멤버십 제한)

Rapsodo 2.0 멤버십이 선수 1명만 등록 가능한 경우, 모든 선수의 throws가 단일 계정에 누적됩니다. 자동 처리 스크립트가 timestamp 갭 분석으로 선수 경계를 자동 분할합니다.

### 운영 권장 사항

- 가능하면 매 선수 측정 전 Rapsodo 앱에서 Player Name을 P01, P02, P03 형식으로 변경

- Player Name 변경 불가 시 — 선수 교체 시 2분 이상 휴식 시간 확보 (timestamp 갭 자동 분할)

- measurement_log.csv에 선수당 한 줄씩 first/last throw_no 기록 (5초/선수)

### measurement_log.csv 형식

athlete_external_id,athlete_name,first_throw_no,last_throw_no,note
P01,정예준,1,12,
P02,김강대,13,22,
P03,박명균,23,33,trial 4 자세불량 (제외)

# 7. 체력 측정 프로토콜 — Driveline HP Assessment 호환 (NEW v2)

본 측정은 Driveline Baseball의 High Performance (HP) Assessment 6축과 완전 호환되는 5 테스트 + 체중 자동 측정으로 구성됩니다. 한국 고교생 코호트 비교, BBL 자체 회귀 (체력 → 잠재구속), Driveline norm 직접 비교 (Velo Group ridge plot) 모두 지원합니다.

## 전체 흐름 (선수당 약 9분)

| 순서 | 테스트 | 시간 | 주요 변인 | 시도 횟수 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Body Weight (자동) | 0분 | BW (kg) — 자동 계산 | 자동 |
| 2 | CMJ (Counter Movement Jump) | 2분 | Jump Height, Peak Power, mRSI 등 5변인 | 3회 + 1 추가 가능 |
| 3 | SJ (Squat Jump) + EUR | 1.5분 | SJ Jump Height, EUR 등 4변인 | 3회 |
| 4 | Hop Test (구 Pogo) | 1.5분 | RSI, CT, JH 3변인 | 5 hops × 1세트 |
| 5 | IMTP (Isometric Mid-Thigh Pull) | 2분 | Peak Force, RFD0-100, Asym 등 5변인 | 3회 |
| 6 | Plyo Push Up (NEW) | 2분 | Peak Takeoff, Peak Eccentric, Asym 3변인 | 3회 + 1 추가 |

※ 7-1 ~ 7-5 각 테스트별 상세 프로토콜 (자세, 신호, 무효 시도 기준)은 다음 페이지에서 다룹니다.

## 7-1. Counter Movement Jump (CMJ)

수직 점프 능력 + 폭발력 평가. ForceDecks 양발 측정으로 좌우 비대칭도 동시 산출.

### 자세 + 신호

- 준비: 양발 어깨너비, 양손은 골반에 고정 (반동 사용 금지)

- 자세: 직립 → 빠르게 카운터무브 (반쯤 앉기) → 즉시 점프 → 양발 동시 착지

- 시도 간 휴식: 30초

- 시도 횟수: 3회 (CV > 10%이면 1회 추가)

### 주요 변인 (5개)

| 변인 | 컬럼명 | 단위 | 의미 |
| --- | --- | --- | --- |
| Jump Height | cmj_jump_height_cm | cm | 점프 높이 (impulse-momentum) |
| Peak Power (BW 정규화) | cmj_peak_power_bm_w_kg | W/kg | 폭발력 (Driveline HP 핵심) |
| RSI Modified | cmj_rsi_modified_ms | - | 점프 효율 (JH/CT) |
| Concentric Peak Force | cmj_concentric_peak_force_bm_n_kg | N/kg | 단축성 피크 힘 |
| Ecc:Conc Force Ratio | cmj_eccentric_concentric_force_ratio | - | 신장-단축 균형 |

## 7-2. Squat Jump (SJ) + EUR

카운터무브 없이 단축성 폭발력 단독 평가. CMJ와 비교하여 EUR 산출.

### 자세 + 신호

- 준비: 양발 어깨너비, 양손은 골반에 고정

- 자세: 무릎 90도 정도 squat 자세에서 정지 (3초) → 신호 후 즉시 점프 (반동 금지)

- 시도 간 휴식: 30초

- 시도 횟수: 3회 (CV > 10%이면 1회 추가)

- EUR (Eccentric Utilization Ratio) = CMJ Jump Height / SJ Jump Height

### 주요 변인 (3개 + EUR)

| 변인 | 컬럼명 | 단위 | 의미 |
| --- | --- | --- | --- |
| Jump Height | sj_jump_height_cm | cm | 단축성만 점프 높이 |
| Peak Power (BW 정규화) | sj_peak_power_bm_w_kg | W/kg | 단축성 폭발력 |
| Concentric Peak Force | sj_concentric_peak_force_bm_n_kg | N/kg | 단축성 피크 힘 |
| EUR (자동 계산) | eur | - | CMJ JH / SJ JH 비율 (>1.10 권장) |

## 7-3. Hop Test (구 Pogo Jump)

Driveline HP Assessment 명칭에 맞춰 v2부터 "Hop Test"로 변경 (이전 "Pogo Jump"과 동일 측정). 연속 호핑으로 강성 (Reactive Strength) 평가.

### 자세 + 신호

- 준비: 양발 어깨너비, 양손 골반에 고정, 무릎은 약간 굽힌 상태

- 자세: 양발 동시 5번 연속 hop (무릎 가능한 펴진 상태 유지, 발끝으로만 반동)

- 신호: 시작 신호 후 5번 hop 자동 측정 → 1세트

- 시도 간 휴식: 60초

- 시도 횟수: 1세트 (CV > 15%이면 1세트 추가)

### 주요 변인 (3개)

| 변인 | 컬럼명 | 단위 | 의미 |
| --- | --- | --- | --- |
| RSI (Reactive Strength Index) | pogo_rsi_ms | - | JH / CT — 강성 지표 (>2.0 elite) |
| Mean Contact Time | pogo_mean_contact_time_ms | ms | 지면 접촉 시간 (<200ms 권장) |
| Mean Jump Height | pogo_mean_jump_height_cm | cm | 평균 hop 높이 |

CSV 컬럼명은 v1.1과 호환을 위해 pogo_* 유지 (자동 처리 스크립트 호환). 매뉴얼·UI 레이블만 "Hop Test"로 변경.

## 7-4. Isometric Mid-Thigh Pull (IMTP)

등척성 최대 근력 + 발현률 (RFD) 평가. 스트랭스 베이스 핵심 지표.

### 자세 + 신호

- 준비: 양발 어깨너비, 무릎 ~125-135도, 골반 ~145도 (mid-thigh 위치에서 바를 잡음)

- 자세: 양손으로 바를 잡고 직립 자세, 등 똑바로 → 신호 후 5초간 최대 등척성 pull

- pre-tension: 신호 직전 약한 텐션 유지 (50N 이하) — peak 신호 충돌 방지

- 시도 간 휴식: 60초

- 시도 횟수: 3회 (CV > 5%이면 1회 추가)

### 주요 변인 (5개)

| 변인 | 컬럼명 | 단위 | 의미 |
| --- | --- | --- | --- |
| Peak Vertical Force | imtp_peak_vertical_force_n | N | 절대 피크 힘 |
| Peak Force (BW 정규화) | imtp_peak_vertical_force_bm_n_kg | N/kg | 체중 정규화 피크 힘 |
| RFD 0-100 ms | imtp_rfd_0_100ms_n_s | N/s | 발현률 (폭발성) |
| Force at 100 ms (BW) | imtp_force_at_100ms_bm_n_kg | N/kg | 100ms 시점 힘 |
| Asymmetry % | imtp_asymmetry_pct | % | 좌우 비대칭 (<10% 정상) |

## 7-5. Plyo Push Up (NEW v2 — Driveline 호환 핵심)

Driveline HP Assessment 6축 중 마지막 — 상체 폭발력 + 좌우 비대칭. 양손 ForceDecks 위에 올린 상태로 측정 (push-up 자세). 야구 투구의 상체 추진력과 직접 연관.

### 자세 + 신호

- 준비: 양손 어깨너비, ForceDecks 양 플레이트 위에 손바닥 위치

- 자세: 정통 푸시업 자세 (몸 일자), 무릎 펴기 (modified 푸시업 금지)

- 동작: 빠르게 신장성 (내려가기) → 즉시 단축성 (밀어 올리기) → 손이 플레이트에서 떨어짐 (clap 불필요)

- 신호: 자유 시작, 양손 동시 takeoff 감지

- 시도 간 휴식: 45초

- 시도 횟수: 3회 (clap 발생 또는 자세 무너짐 시 추가)

### 주요 변인 (3개)

| 변인 | 컬럼명 | 단위 | 의미 |
| --- | --- | --- | --- |
| Peak Takeoff Force (BW) | pp_peak_takeoff_force_bm_n_kg | N/kg | 추진력 피크 (단축성 마지막) |
| Peak Eccentric Force (BW) | pp_peak_eccentric_force_bm_n_kg | N/kg | 신장성 피크 (충격 흡수) |
| Asymmetry % | pp_asymmetry_pct | % | 좌우 비대칭 (<10% 정상) |

Plyo Push Up은 ForceDecks 양 플레이트를 사용. 측정 전 핸드 플레이트 모드로 전환 (VALD 앱 → ForceDecks → Plyo Push Up 프로토콜 선택).

## 7-6. QC (재측정 기준) — 5 테스트 통합

| 검사 | 임계값 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| CMJ Jump Height 3회 CV | > 10% | 1회 추가 |
| SJ Jump Height 3회 CV | > 10% | 1회 추가 |
| Hop Test RSI 1세트 CV | > 15% | 1세트 추가 |
| IMTP Peak Force 3회 CV | > 5% | 1회 추가 |
| Plyo Push Up clap / 자세 무너짐 | 즉시 감지 | 시도 무효 → 재측정 |
| CMJ/SJ arm swing / 카운터무브 위반 | 즉시 감지 | 시도 무효 → 재측정 |

# 8. VALD ForceDecks API + 체력 32컬럼 CSV (확장)

## 인증 (OAuth 2.0 Client Credentials)

POST https://security.valdperformance.com/connect/token
Body (form-urlencoded):
  grant_type=client_credentials
  client_id=<BBL_CLIENT_ID>
  client_secret=<BBL_CLIENT_SECRET>
Response:
  access_token (JWT)   ← 1시간 유효
  expires_in: 3600
  token_type: Bearer

## 주요 엔드포인트

| 엔드포인트 | 용도 |
| --- | --- |
| GET /v2/forcedecks/tests/modified-since/{datetime} | 특정 시각 이후 수정된 모든 테스트 (증분 동기화) |
| GET /v2/forcedecks/tests/{testId}/results | 특정 테스트의 raw 결과 (모든 변수) |
| GET /v2/forcedecks/tests/{testId}/trials | 시도별 결과 (CMJ 3회 등) |
| GET /v2/profiles/{profileId} | 선수 프로필 (이름·생년·신장 등) |

## 필요 권한 (scope)

- forcedecks.read — ForceDecks 데이터 조회

- profiles.read — 선수 프로필 조회

BBL client credentials는 VALD support에 별도 신청. Phase 1 (수동 CSV export) → Phase 2 (API 자동 동기화).

## 통합 CSV 32컬럼 wide format (v2 — Plyo Push Up 추가)

1행 = 1선수의 5 테스트 통합. API 응답을 long → wide 변환하여 BBL 표준 32컬럼으로 정리합니다. v1.1 대비 +3 컬럼 (pp_*) 추가, 나머지 29 컬럼은 동일 (호환성 유지).

### 컬럼 그룹 구성 (8 + 2 + 5 + 4 + 3 + 5 + 3 = 30… 식별 8 + 세션 2 = 32 wide row 기준)

| 그룹 | 컬럼 수 | 컬럼명 |
| --- | --- | --- |
| 식별 (8) | 8 | athlete_external_id, athlete_name, date_of_birth, sex, height_cm, weight_kg, bmi, handedness |
| 세션 (2) | 2 | test_date, session_id |
| CMJ (5) | 5 | cmj_jump_height_cm, cmj_peak_power_bm_w_kg, cmj_rsi_modified_ms, cmj_concentric_peak_force_bm_n_kg, cmj_eccentric_concentric_force_ratio |
| SJ + EUR (4) | 4 | sj_jump_height_cm, sj_peak_power_bm_w_kg, sj_concentric_peak_force_bm_n_kg, eur |
| Hop Test (3) | 3 | pogo_rsi_ms, pogo_mean_contact_time_ms, pogo_mean_jump_height_cm |
| IMTP (5) | 5 | imtp_peak_vertical_force_n, imtp_peak_vertical_force_bm_n_kg, imtp_rfd_0_100ms_n_s, imtp_force_at_100ms_bm_n_kg, imtp_asymmetry_pct |
| Plyo Push Up (3, NEW) | 3 | pp_peak_takeoff_force_bm_n_kg, pp_peak_eccentric_force_bm_n_kg, pp_asymmetry_pct |
| 합계 | 30 변인 컬럼 | ※ 식별·세션 포함 wide row 1줄 = 32컬럼 (Driveline HP 6축 완전 호환) |

### CSV 헤더 1줄 (복사·붙여넣기용)

athlete_external_id,athlete_name,date_of_birth,sex,height_cm,weight_kg,bmi,handedness,test_date,session_id,cmj_jump_height_cm,cmj_peak_power_bm_w_kg,cmj_rsi_modified_ms,cmj_concentric_peak_force_bm_n_kg,cmj_eccentric_concentric_force_ratio,sj_jump_height_cm,sj_peak_power_bm_w_kg,sj_concentric_peak_force_bm_n_kg,eur,pogo_rsi_ms,pogo_mean_contact_time_ms,pogo_mean_jump_height_cm,imtp_peak_vertical_force_n,imtp_peak_vertical_force_bm_n_kg,imtp_rfd_0_100ms_n_s,imtp_force_at_100ms_bm_n_kg,imtp_asymmetry_pct,pp_peak_takeoff_force_bm_n_kg,pp_peak_eccentric_force_bm_n_kg,pp_asymmetry_pct

### CSV 데이터 예시 (P01 정예준)

P01,정예준,2007-03-15,M,180,78,24.07,R,2026-05-15,S001,42.5,55.2,485,28.4,1.05,38.2,52.8,27.1,1.11,2.15,185,12.4,2210,28.3,8500,21.4,4.2,9.8,12.3,5.8

## API 자동 동기화 흐름 (Phase 2)

1. POST /connect/token              → access_token 획득
2. GET /v2/forcedecks/tests/modified-since/{last_sync}
3. 각 testId에 대해 GET /v2/forcedecks/tests/{testId}/trials
4. 변환 로직 (long → wide format) → 32컬럼
5. python scripts/import_metrics.py 자동 호출
6. last_sync timestamp 갱신 (cron 또는 webhook)

# 9. 폴더 구조 + 파일 명명 규칙 (통합)

## 전체 디렉토리 구조 (v2 — fitness 폴더 명확화)

2026-05-15_1차측정/                       ← 측정일별 최상위 폴더
├── 00_meta/
│   ├── roster.csv                       ← 선수 명단 (필수)
│   └── measurement_log.csv              ← 선수 경계 기록 (Rapsodo 누적용)
│
├── 01_theia/
│   ├── P01_정예준/
│   │   ├── Fastball RH Markerless 1.c3d         ← 원본 (보존, gitignore)
│   │   ├── Fastball RH Markerless 1.c3d.txt     ← v3d export (분석용)
│   │   ├── ...
│   │   └── Fastball RH Markerless 12.c3d.txt
│   ├── P02_김강대/
│   └── P03_박명균/
│
├── 02_forcedecks/
│   ├── all_forcedecks.csv               ← VALD Hub 통합 32컬럼 export (NEW v2)
│   └── individual/                      ← 개별 시도 백업 (선택)
│       ├── P01_정예준_CMJ.csv
│       ├── P01_정예준_SJ.csv
│       ├── P01_정예준_Hop.csv
│       ├── P01_정예준_IMTP.csv
│       └── P01_정예준_PlyoPushUp.csv    ← NEW v2
│
├── 03_rapsodo/
│   └── all_rapsodo.csv                  ← Rapsodo 단일 누적 export
│
└── 04_dashboard_import/                 ← 자동 처리 스크립트 출력
    ├── theia_batch.json
    ├── rapsodo_master.csv
    ├── fitness_master.csv               ← NEW v2 (32컬럼 표준화)
    └── validation.txt

## 명명 규칙 (통합 표)

| 항목 | 형식 | 예시 | 주의사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| 측정일 폴더 | YYYY-MM-DD_N차측정 | 2026-05-15_1차측정 | YYYY-MM-DD ISO 형식 |
| 선수 폴더 | P{NN}_{한글이름} | P01_정예준 | PID 두 자리 + 언더스코어 + 한글 (띄어쓰기 X) |
| Theia c3d | Theia 자동 export 그대로 | Fastball RH Markerless 1.c3d | 절대 이름 변경 금지 |
| Theia ASCII | 같은 이름 + .txt | Fastball RH Markerless 1.c3d.txt | Visual3D ASCII export 자동 |
| ForceDecks 통합 | all_forcedecks.csv | 02_forcedecks/all_forcedecks.csv | 32컬럼 wide format (v2) |
| ForceDecks 개별 | P{NN}_{이름}_{Test}.csv | P01_정예준_CMJ.csv | 선택 — 백업·검증용 |
| Rapsodo | all_rapsodo.csv | 03_rapsodo/all_rapsodo.csv | 메타 헤더 5줄 + 45컬럼 |
| Roster | roster.csv | 00_meta/roster.csv | UTF-8, 필수 5컬럼 |
| 측정 로그 | measurement_log.csv | 00_meta/measurement_log.csv | 선수당 1행 |

※ Plyo Push Up 개별 백업 파일명: P01_정예준_PlyoPushUp.csv 또는 P01_정예준_PP.csv 모두 허용. 자동 처리 스크립트가 두 형식 모두 자동 인식.

# 10. 업로드 절차 + 자동 처리 스크립트

## 업로드 흐름 — 측정 종료 후 (운영자 작업 약 5분)

- 측정일 폴더 (2026-05-15_1차측정/) 전체를 BBL 작업 PC로 복사

- 00_meta/roster.csv 작성/검증 (필수 5컬럼)

- 00_meta/measurement_log.csv 기록 (선수 경계, 약 1분/선수)

- 01_theia/ — Visual3D pipeline 실행 → c3d.txt 생성 (선수당 30초)

- 02_forcedecks/all_forcedecks.csv — VALD Hub에서 32컬럼 wide export 다운로드

- 03_rapsodo/all_rapsodo.csv — Rapsodo 앱에서 누적 CSV export 다운로드

- 자동 처리 스크립트 1번 실행 → 04_dashboard_import/ 생성

- 대시보드 데이터 관리 탭에서 04_dashboard_import/ 안의 파일 끌어놓기

## 자동 처리 스크립트 실행

cd Dashboard_Pitching_Team/
python3 scripts/process_pitching_session.py 2026-05-15_1차측정/
# 출력 (04_dashboard_import/)
#   theia_batch.json     선수별 Theia 통합 (대시보드 인입용)
#   rapsodo_master.csv   정규화된 Rapsodo (단위 변환·갭 분석)
#   fitness_master.csv   32컬럼 표준화 (NEW v2 — Plyo Push Up 포함)
#   validation.txt       자동 진단 + 수작업 alert

## 자동 처리 항목

- Theia c3d.txt 87컬럼 자동 파싱 (선수당 10~12 trial)

- Median + outlier-clip robust 처리 (Visual3D 일부 trial spike 제거)

- roster.csv handedness ↔ 파일명 LH/RH cross-check

- Rapsodo 2.0 메타 헤더 5줄 자동 스킵 + 45컬럼 정규화

- throw 간 timestamp 갭 분석 → 정상 / 누락 / 검토 / 선수 경계 자동 분류

- 단일 계정 누적 시 timestamp 갭(>90초)으로 선수 자동 분할

- 단위 변환: clock → deg, ft → m, Y/N → 0/1, "-" → null

- Bauer Units 자동 계산 (spin / velocity_mph)

- ForceDecks 32컬럼 → 표준화 (v2: pp_* 3컬럼 신규 인식)

- 합성지표: 출력·전달·누수관리·LHEI·종합점수 자동 산출

- Velo Group stratification (4그룹) + Predicted Velo + AE 자동 산출 (v4.x)

- 인과 분석 Top 3 (점수 낮은 ELI zone 우선순위)

## 대시보드 인입

처리 스크립트 출력 후, 대시보드의 데이터 관리 탭에 다음 파일을 끌어놓으면 자동 인입됩니다:

- ① theia_batch.json — Theia 메카닉·GRF·인과 분석 (전 선수 1번에)

- ② rapsodo_master.csv — 정규화된 Rapsodo 패스트볼 분석

- ③ fitness_master.csv — 32컬럼 체력 (HP Assessment 카드 자동 채움) (NEW v2)

- ④ all_forcedecks.csv — 원본 32컬럼 wide CSV도 직접 끌어놓기 가능 (자동 normalize)

원본 Rapsodo CSV (45컬럼 메타 헤더 형식)도 직접 끌어놓을 수 있습니다 — 대시보드의 detectAndNormalizeRapsodoV2가 자동 감지·정규화합니다.

# 11. 검증 + 트러블슈팅 + FAQ

## validation.txt 읽는 법

✅ P01 정예준 — 12 trial 정상 (c3d=12, rap=12)
   체력: 5/5 테스트 정상 (CMJ·SJ·Hop·IMTP·PP)
   → 모든 데이터 OK
⚠️ P03 박명균 — c3d 누락
   c3d:  1,2,3, _ ,5,6,7,8,9,10,11,12 (n=11)
   rap:  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 (n=12)
   → trial 4 자세불량 추정. Rapsodo throw 4 자동 제외.
⚠️ P04 이영하 — Plyo Push Up 누락
   체력: 4/5 테스트 (PP missing)
   → HP Assessment 5/6축만 표시. PP norm 비교는 N/A.
❌ P05 김민수 — 폴더명 ↔ 파일명 불일치
   폴더: P05_김민수 (roster: R)
   파일명: Fastball *LH* Markerless ...
   → 다른 선수 파일이 섞였는지 확인 필요

빨간 ❌ 0개가 되어야 다음 단계 (대시보드 인입) 진행 가능. ⚠ 노란 alert는 자동 처리되었으므로 추가 작업 불필요.

## 자주 묻는 질문 (FAQ)

Q. trial 4번이 무효라 다시 측정했어요. 번호를 다시 매길까요?

A. 아니요. v3d export 그대로 두세요 (1, 2, 3, 5, 6, ...). 자동 처리가 trial 누락을 자동 감지합니다.

Q. Rapsodo가 4번째 throw를 못 잡았어요.

A. 아무것도 안 해도 됩니다. Rapsodo CSV 그대로 두세요. throw 간격이 30~50초로 표시되어 자동으로 누락 인식됩니다.

Q. 좌투수도 같은 형식인가요?

A. 네. 파일명만 "Fastball LH Markerless N.c3d" 형식으로 자동 됩니다. roster handedness와 cross-check.

Q. Plyo Push Up은 한 손씩 측정하나요?

A. 아니요. 양손을 양 ForceDecks 플레이트 위에 동시에 놓고 푸시업 자세로 측정합니다. 좌우 비대칭은 자동 산출.

Q. Plyo Push Up에서 clap이 발생했어요.

A. 시도 무효 → 재측정. clap은 takeoff 신호를 흐려 좌우 비대칭 측정이 부정확해집니다.

Q. Hop Test와 기존 Pogo Jump가 같은 측정인가요?

A. 네. 동일한 측정. 명칭만 Driveline HP Assessment 표준에 맞춰 v2부터 "Hop Test"로 변경. CSV 컬럼명 (pogo_*)은 호환을 위해 유지.

Q. 체력 측정만 따로 못 받으면 (마운드만)?

A. 가능합니다. 02_forcedecks/ 폴더가 비어 있으면 대시보드는 메카닉·구속만 표시. 체력 카드만 N/A로 표시.

Q. ForceDecks API client credentials가 아직 없어요.

A. Phase 1: VALD Hub 웹에서 수동 32컬럼 CSV export → 02_forcedecks/all_forcedecks.csv로 저장. Phase 2 (API 자동 동기화)는 credentials 발급 후 전환.

Q. measurement_log.csv를 안 쓰면 어떻게 되나요?

A. timestamp 갭 (>90초)이 명확하면 자동 분할. 갭이 모호한 경우만 measurement_log.csv가 필요 (전체 선수 중 평균 1~2명).

Q. Rapsodo Player Name이 모두 P 01로 되어 있어요. 분할 안 되나요?

A. 됩니다. 자동 처리 스크립트가 timestamp 갭 (>90초)으로 선수 경계를 자동 감지합니다. 단, 선수 교체 시 2분 이상 휴식 권장.

Q. Curveball·Slider도 측정하면?

A. 같은 폴더에 함께 넣으세요. 파일명 토큰 "Curveball/Slider"로 자동 분리. 단, 1차 측정 헤드라인은 Fastball 분석.

Q. 폴더명에 한글 사용 가능한가요?

A. 네. P01_정예준 형식 권장. PID로 자동 매칭. macOS↔Windows 간 GitHub sync 시 NFC/NFD 정규화 차이 주의 (c3d 원본은 .gitignore).

Q. FP1과 FP2 정의가 바뀌었다고요?

A. 네. v1.1부터 FP1=축발(뒷발), FP2=착지발(앞발) 새 lab convention. v3d pipeline에 force plate 라벨 매핑 확인 후 export.

Q. 대시보드 어디서 확인하나요?

A. https://kkl0511.github.io/Dashboard_Pitching_Team/ — PC·모바일 모두 접속 가능. 데이터 관리 탭에서 처리 결과 인입.

# 부록 A. CSV 양식 (복사·붙여넣기용)

## A-1. roster.csv (필수 5컬럼)

athlete_external_id,athlete_name,height_cm,weight_kg,handedness
P01,정예준,180,78,R
P02,김강대,178,75,R
P03,박명균,176,72,L

## A-2. roster.csv (선택 컬럼 포함)

athlete_external_id,athlete_name,height_cm,weight_kg,handedness,initials,date_of_birth,grade,position,uniform_no,note
P01,정예준,180,78,R,JYJ,2007-03-15,3,SP,12,에이스
P02,김강대,178,75,R,KGD,2008-01-22,2,SP,21,
P03,박명균,176,72,L,PMG,2008-05-10,2,RP,7,좌완

## A-3. measurement_log.csv

athlete_external_id,athlete_name,first_throw_no,last_throw_no,note
P01,정예준,1,12,
P02,김강대,13,22,
P03,박명균,23,33,trial 4 자세불량 (제외)

## A-4. all_forcedecks.csv (32컬럼 wide format — NEW v2)

athlete_external_id,athlete_name,date_of_birth,sex,height_cm,weight_kg,bmi,handedness,test_date,session_id,cmj_jump_height_cm,cmj_peak_power_bm_w_kg,cmj_rsi_modified_ms,cmj_concentric_peak_force_bm_n_kg,cmj_eccentric_concentric_force_ratio,sj_jump_height_cm,sj_peak_power_bm_w_kg,sj_concentric_peak_force_bm_n_kg,eur,pogo_rsi_ms,pogo_mean_contact_time_ms,pogo_mean_jump_height_cm,imtp_peak_vertical_force_n,imtp_peak_vertical_force_bm_n_kg,imtp_rfd_0_100ms_n_s,imtp_force_at_100ms_bm_n_kg,imtp_asymmetry_pct,pp_peak_takeoff_force_bm_n_kg,pp_peak_eccentric_force_bm_n_kg,pp_asymmetry_pct
P01,정예준,2007-03-15,M,180,78,24.07,R,2026-05-15,S001,42.5,55.2,485,28.4,1.05,38.2,52.8,27.1,1.11,2.15,185,12.4,2210,28.3,8500,21.4,4.2,9.8,12.3,5.8

## A-5. all_rapsodo.csv (Rapsodo 2.0 export 그대로 — 메타 5줄 + 45컬럼)

(빈 줄)
"Player ID:",1454724
"Player Name:",P 01
(빈 줄)
"No","Date","Pitch ID","Pitch Type","Is Strike","Velocity",...    [45컬럼 헤더]
1,"Thu Dec 04 2025 5:21:58 AM",1764825718,"Fastball","N",137.2,...

# 부록 B. 체력 측정 1-pager 체크리스트 (현장 인쇄용)

운영자가 측정 현장에서 한 장으로 확인할 수 있는 5 테스트 순서·자세·QC 통합 표.

| # | 테스트 | 자세 핵심 | 시도 | QC 무효 기준 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CMJ | 양손 골반, 빠른 카운터무브 → 즉시 점프 → 양발 동시 착지 | 3회 | arm swing / 카운터무브 위반 / 한발 착지 |
| 2 | SJ | 무릎 90도 정지 (3초) → 신호 후 반동 없이 점프 | 3회 | 카운터무브 발생 / 시작 자세 미유지 |
| 3 | Hop Test | 양발 어깨너비, 양손 골반, 5번 연속 hop (무릎 펴진 상태) | 1세트 (5 hops) | 무릎 굽힘 / 발끝 외 사용 |
| 4 | IMTP | 무릎 ~125-135도, 5초 등척성 최대 pull (pre-tension <50N) | 3회 | pre-tension 과다 / 5초 미달 |
| 5 | Plyo Push Up | 양손 ForceDecks 위, 정통 푸시업, clap 없이 takeoff | 3회 | clap 발생 / 자세 무너짐 / modified 푸시업 |

## 휴식 시간 + 총 소요

| 항목 | 시간 |
| --- | --- |
| CMJ (3회 × 30초 휴식) | 약 2분 |
| SJ (3회 × 30초 휴식) | 약 1.5분 |
| Hop Test (1세트 × 60초 회복) | 약 1.5분 |
| IMTP (3회 × 60초 휴식) | 약 2분 |
| Plyo Push Up (3회 × 45초 휴식) | 약 2분 |
| 선수 변경 + 셋업 | 약 30초 |
| 총 (선수 1명) | 약 9분 |
| 20명 일괄 측정 | 약 3시간 |

## CSV 컬럼 1-line 체크 (현장 검증)

측정 후 02_forcedecks/all_forcedecks.csv 헤더가 32컬럼인지 확인. 마지막 3컬럼이 pp_*로 끝나야 v2 호환.

...,imtp_peak_vertical_force_n,imtp_peak_vertical_force_bm_n_kg,imtp_rfd_0_100ms_n_s,imtp_force_at_100ms_bm_n_kg,imtp_asymmetry_pct,pp_peak_takeoff_force_bm_n_kg,pp_peak_eccentric_force_bm_n_kg,pp_asymmetry_pct

## 문의

- 데이터 입력·처리 관련: kklee@kookmin.ac.kr

- 대시보드·자동화: github.com/kkl0511/Dashboard_Pitching_Team

- 관련 리포트 repo: Theia+GRF, Uplift (각각 Pitching_Report)

문서 버전 v2.0 (2026-05-09) · v1.1 → v2.0: 체력 5 테스트 (Driveline HP 6축 호환) + Plyo Push Up 신규 + 32컬럼 wide CSV + 통합 파일명 규칙 · 이기광 교수