투구 분석 1차 리포트

TestPlayer · 192 cm · 91 kg

측정일 2026-05-15 · Theia markerless + AMTI Force plate · v5.38 algorithm

# §1. 종합 KPI

| KPI | 값 | 기준 | 평가 |
| --- | --- | --- | --- |
| 측정 구속 (max) | 141.1 km/h | 한국 고1 elite 135+ | ✅ Elite |
| 평균 구속 | 139.8 km/h | — | — |
| 구속 SD | 0.95 km/h | 낮을수록 일관 | ✅ 매우 안정 |
| 잠재 구속 (Mech Ceiling) | 146.1 km/h | 현재 +5 | ↑ 향상 여지 |
| 메카닉 점수 (Composite) | 80 / 100 | 80+ Elite | ✅ |

# §3. 메카닉

## §3-1. Driveline 5 모델 라디아 점수

Mechanical Composite Score — 5 영역의 점수 가중 평균. 100 = Median Elite (90+ mph cohort), 150 = Mechanical Ceiling.

| 모델 | 점수 | 주요 변인 | 평가 |
| --- | --- | --- | --- |
| 🚀 Arm Action | 89 | Layback (어깨 최대 외회전), Shoulder Abduction at FP, Scap Load at | 🟦 양호 |
| 🛡 Posture | 102 | Peak Hip-Shoulder Sep at FP (X-factor), Peak Torso Counter R | ✅ Elite |
| 🔄 Rotation | 107 | Torso Rotation Velo, Pelvis Rotation Velo | ✅ Elite |
| 🦵 Block | 107 | Lead Knee Extension, Stride Length, CoG Decel AE, Peak Lead | ✅ Elite |
| 🎯 CoG | 117 | CoG Decel, Max CoG Velo | ✅ Elite |

### §3-1.1 5 모델 변인 상세

| 모델 | 변인 | 본인 | Median Elite | Per 1km/h | 차이 (km/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 🚀 | Layback (어깨 최대 외회전) | 176 deg | 190 | 3.10 | -4.7 km/h |
|  | Shoulder Abduction at FP | 64 deg | 84 | 6.21 | -3.2 km/h |
|  | Scap Load at FP | -41 deg | 51 | 9.94 | -9.3 km/h |
|  | Shoulder Rotation Velo | 5055 deg/s | 4673 | 365.15 | +1.0 km/h |
|  | Elbow Flexion at FP | 131 deg | 102 | 21.73 | +1.3 km/h |
| 🛡 | Peak Hip-Shoulder Sep at FP (X-factor) | 31 deg | 34 | 1.86 | -1.4 km/h |
|  | Peak Torso Counter Rot | -4 deg | -38 | 8.07 | +4.2 km/h |
|  | Torso Forward Tilt at FP | -5 deg | 4 | 3.73 | -2.4 km/h |
|  | Torso Rotation at FP | 102 deg | 2 | 6.21 | +16.1 km/h |
|  | Torso Side Bend at MER | 34 deg | 22 | 1.86 | +6.4 km/h |
|  | Torso Rotation at BR | -15 deg | 111 | 3.73 | -33.7 km/h |
| 🔄 | Torso Rotation Velo | 1021 deg/s | 965 | 24.84 | +2.3 km/h |
|  | Pelvis Rotation Velo | 775 deg/s | 597 | 79.49 | +2.2 km/h |
| 🦵 | Lead Knee Extension | 12 deg | 11 | 3.10 | +0.3 km/h |
|  | Stride Length | 59 in | 58 | 3.10 | +0.5 km/h |
|  | CoG Decel AE | 1.77 m/s | 0.02 | 0.22 | +8.0 km/h |
|  | Peak Lead Knee Ext Velo | 471 deg/s | 316 | 63.96 | +2.4 km/h |
| 🎯 | CoG Decel | 1.77 m/s | 1.32 | 0.06 | +7.2 km/h |
|  | Max CoG Velo | 2.80 m/s | 2.50 | 0.12 | +2.4 km/h |

## §3-2. 시간축 분석 — 분절간 ETE (proximal-to-distal sequence)

Pelvis → Trunk → Humerus → Forearm → Hand 4 transition. 각 transition은 lag (시간차) + speed gain (속도 증폭) 결합 점수.

| Transition | Lag (ms) | Lag 이상범위 | Speed Gain | 이상범위 | 점수 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 골반 → 몸통 | 15.0 | -5–25 | 1.32× | 1.3–1.7 | 100 / 100 |
| 몸통 → 위팔 | 66.7 | 50–110 | 4.66× | 4.0–6.0 | 100 / 100 |
| 위팔 → 아래팔 | 1.6 | 10–25 | 1.23× | 1.1–1.4 | 79 / 100 |
| 아래팔 → 손 | -5.0 | 5–15 | — | 1.0–1.3 | 58 / 100 |

📌 종합 점수 (markerless 골반 weight 0.5 적용): 82 / 100

📌 가장 큰 누수 (Bottleneck): 아래팔 → 손 (점수 58)

## §3-4. 지면반력 — 수평 + 임펄스 + 타이밍

운동량 변화의 본질은 Impulse(∫F·dt). 수직보다 수평 성분이 추진+블록의 본질.

| 변인 | 본인 (%BW) | Elite 범위 | 점수 | 평가 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 🦶 Drive Propulsive Peak | 82.9 | 55–80 | 70 | ⚠ |
| 🦶 Drive Propulsive Impulse | 36.38 %BW·s | 18–28 | 70 | — |
| 🦵 Lead Braking Peak | 127.1 | 100–145 | 100 | ✅ |
| 🦵 Lead Braking Impulse | 27.46 %BW·s | 18–28 | 100 | — |
| 📊 Rear Z (Vertical) | 123.2 %BW | 135–165 | — | — |
| 📊 Lead Z (Vertical) | 59.4 %BW | 195–240 | — | — |
| 📊 LHEI (종합) | 93 / 100 | 80+ Elite | — | ✅ |
| ⚙️ Time of Transfer | — (clip 후 None) | 240–320 | — | — |

## §3-5. ELI 6 Zone — 누수 영역

학술적 6개 누수 영역(Energy Leakage Index). 각 zone 100 = 손실 없음, 60 미만 = 명확한 누수.

| Zone | 영역 | 점수 | 주요 결함 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 분절 시퀀싱 timing | 88 | — |
| 2 | X-factor 분리 | 21 | — |
| 3 | Lead leg 블록 | 98 | — |
| 4 | Trunk at FC | 78 | — |
| 5 | 어깨 정렬 (ER) | 84 | — |
| 6 | Pelvis 감속 | 72 | — |

📌 ELI 종합 점수: 74 / 100

# §4. 향상 시나리오

현재: 141.1 km/h → 메카닉 천장 도달 시: 146.1 km/h (+5.0 km/h)

권장 향상 영역 (현재 점수 낮은 순):

# §5. 종합 권장사항

향후 측정·훈련에서 우선 점검할 영역 (자동 도출):

• ⚠️ Scap Load at FP 부호가 음수 — markerless Theia 좌표계 정의가 Driveline (양수) 와 반대일 수 있음. 절댓값(|41.3°|) 기준 평가 권장.

• 🔗 분절간 흐름 bottleneck: 아래팔 → 손 — 점검

• ✅ Lead leg block 우수 (127 %BW)

• ✅ CoG deceleration 우수 (1.77 m/s) — block + trunk 활용 좋음

• ✅ X-factor 분리 (31°) — Posture 적정

# 📋 분석 방법

• 데이터: c3d.txt 9 trial (event 잘못된 trial 6, 10 제외)

• 처리 알고리즘: process_pitching_session.py v5.38 (event-free GRF detection)

• 분절 ω peak: median across trials

• Reference: Driveline Pitching Assessment 표준 (90+ mph cohort) + KR markerless 보정 (markerless 골반 인식 한계 weight 0.5)

• 학술 문헌: Aguinaldo 2007/2019, Naito 2008, Howenstein 2020, Werner 2008, MacWilliams 1998, Kageyama 2014

⚠ 주의사항

1. Theia markerless는 marker-based 시스템 대비 Pelvis ω(-15%), X-factor(-40%) 작게 측정됨 (driveline.js MARKERLESS_CALIBRATION_FACTORS 1.15, 1.65 환산 권장)

2. Scap Load 부호: 우리 측정 negative, Driveline standard positive (절댓값 기준 평가)

3. 일부 GRF 변인 (lead_block_duration, time_of_transfer)은 clip 함수가 outlier 제거 후 None — 다음 라운드 알고리즘 정밀화