한국 고교 투수 cohort 바이오메카닉스 분석 리포트

v5.34 algorithm · markerless Theia 300 Hz + AMTI Force plate 1200 Hz

59명 × 518 trials · 135+ km/h subset 22명 × 126 trials

# 1. Executive Summary

본 리포트는 v5.34 algorithm을 적용해 한국 고교/유스 투수 59명 (Accurate_Data 18명 + raw data 41명) × 518 trials 데이터를 분석한 결과입니다. 주요 발견:

• 처리 성공률: 518/518 (100%) — Visual3D Footstrike event 무시한 force plate 활성 구간 자동 검출 (event-free detection)

• Lead AP GRF 가용성: v5.32 1% → v5.34 100% (xlsx 가공값과 peak 4개 ±0.5% 정합)

• 135 km/h 이상 subset: 22명, 126 trials (cohort 구속 분포: p10=127.0 / p50=133.2 / max=146.3 km/h)

• OBP 90+ mph (54 trial) 비교 — 분절 ω peak는 markerless 시스템 차이로 KR이 -10~15% 작게 측정 (Calibration factor 1.10–1.16). X-factor는 더 큰 차이 (-30~40%, factor 1.65)

• Markerless 골반 인식 한계로 인해 pelvis_to_trunk transition 평가에 weight 0.5 적용 (driveline.js v5.33)

# 2. Cohort 개요

• 통합 cohort: 59명 (Accurate 153 trials + Raw 365 trials = 518)

• ball_speed metadata 매핑: 354/518 (68%)

• 135+ km/h subset (이번 분석 핵심): 22명, 126 trials

• 구속 분포: p10 127.0, p50 133.2, max 146.3 km/h

• 측정 시스템: Theia markerless motion capture 300 Hz + AMTI Force plate 1200 Hz (c3d.txt export 시 motion 300 Hz로 동기화)

# 3. 분절 ω peak 분포

회전 운동의 핵심 변인 — Pelvis, Trunk, Humerus의 peak angular velocity (deg/s).

## 3.1 전체 cohort (n=518)

| 변인 | n | p10 | p50 | p90 | mean ± SD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pelvis peak ω (deg/s) | 518 | 505.6 | 619.6 | 705.7 | 611.1 ± 77.6 |
| Trunk peak ω (deg/s) | 518 | 775.6 | 876.2 | 993.0 | 882.8 ± 84.2 |
| Humerus peak ω (deg/s) | 518 | 3694.2 | 4239.5 | 4857.4 | 4263.6 ± 483.5 |

## 3.2 135+ km/h subset (n=126)

| 변인 | n | p10 | p50 | p90 | mean ± SD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pelvis peak ω (deg/s) | 126 | 517.2 | 613.9 | 687.3 | 605.1 ± 68.8 |
| Trunk peak ω (deg/s) | 126 | 775.3 | 868.4 | 932.5 | 863.0 ± 63.6 |
| Humerus peak ω (deg/s) | 126 | 3922.5 | 4355.7 | 4895.8 | 4382.9 ± 434.5 |

# 4. 분절간 lag (proximal-to-distal sequence)

Pelvis→Trunk lag: 우리 코드 결과는 markerless 골반 인식 한계로 가공값(xlsx)과 차이 — driveline.js에서 weight 0.5 적용. Trunk→Humerus lag는 정합 양호.

| 변인 | n | p10 | p50 | p90 | mean ± SD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pelvis→Trunk lag (ms) [전체] | 518 | -3.3 | 23.3 | 110.0 | 40.4 ± 80.6 |
| Trunk→Humerus lag (ms) [전체] | 518 | 60.0 | 76.7 | 146.7 | 89.7 ± 69.8 |
| Pelvis→Trunk lag (ms) [135+] | 126 | 3.3 | 36.7 | 100.0 | 47.2 ± 38.3 |
| Trunk→Humerus lag (ms) [135+] | 126 | 60.0 | 73.3 | 156.7 | 97.1 ± 44.3 |

# 5. 지면반력 (GRF) — 135+ km/h subset

v5.34 event-free detection 알고리즘으로 처리. FP1=lead(앞발), FP2=drive(뒷발) 강제 매핑. xlsx 가공값과 peak 4개 ±0.5% 정합 검증 완료.

## 5.1 수직 GRF + 수평 GRF + 타이밍

| 변인 | n | p10 | p50 | p90 | mean ± SD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Drive Z peak (%BW) | 121 | 140.1 | 156.6 | 174.0 | 156.5 ± 13.0 |
| Drive AP peak (%BW) | 121 | 55.7 | 68.7 | 90.8 | 70.1 ± 12.9 |
| Lead Z peak (%BW) | 126 | 170.4 | 194.3 | 274.3 | 206.5 ± 41.6 |
| Lead AP peak (%BW) | 126 | 82.0 | 100.9 | 141.8 | 103.1 ± 27.5 |
| Lead block duration (ms) | 126 | 2480.0 | 5010.0 | 6563.3 | 4635.3 ± 1483.0 |
| NewtForce Time of Transfer (ms) | 121 | 790.0 | 1230.0 | 1466.7 | 1278.5 ± 745.4 |

※ Time of Transfer는 v5.34에서도 xlsx와 차이 있음 (drive Z peak 위치 알고리즘 추가 디버깅 후보). drive impulse 윈도우도 'stride' 정의 매칭 필요.

# 6. 메카닉 변인 — 135+ km/h subset

## 6.1 X-factor (분리)

| 변인 | n | p10 | p50 | p90 | mean ± SD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peak X-factor (deg) | 126 | 18.7 | 28.0 | 35.4 | 27.8 ± 6.2 |
| FP X-factor (deg) | 126 | 16.8 | 24.5 | 31.3 | 24.6 ± 6.0 |

## 6.2 CoG (Center of Gravity)

| 변인 | n | p10 | p50 | p90 | mean ± SD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Max CoG velo (m/s) | — | — | — | — | — |
| CoG decel (m/s) | — | — | — | — | — |

## 6.3 Arm Action / Block

| 변인 | n | p10 | p50 | p90 | mean ± SD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Layback - max ER (deg) | 126 | 169.2 | 185.7 | 194.5 | 184.2 ± 9.6 |
| Lead knee at FP (deg) | 126 | 38.4 | 48.3 | 55.7 | 48.0 ± 7.0 |
| Lead knee at BR (deg) | 126 | 17.6 | 37.3 | 61.5 | 37.5 ± 16.1 |

# 7. KR 135+ km/h vs OBP 90+ mph (marker-based) 비교

OBP (OpenBiomechanics) 90+ mph subset (n=54) — marker-based 미국 college/MiLB. KR cohort와 비교를 통해 (1) markerless vs marker 시스템 차이 + (2) cohort selection effect 정량화.

| 변인 | KR p50 | OBP p50 | Δ p50 | Δ % (정합) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pelvis peak ω (deg/s) | 613.9 | 725.7 | -111.9 | -15.4% ⚠ |
| Trunk peak ω (deg/s) | 868.4 | 1058.3 | -189.8 | -17.9% ⚠ |
| Humerus peak ω (deg/s) | 4355.7 | 4608.2 | -252.5 | -5.5% ✓ |
| Max X-factor (deg) | 28.0 | 34.6 | -6.7 | -19.3% ⚠ |
| Max CoG velo (m/s) | — | — | — | — |
| Layback (deg) | 185.7 | 170.6 | +15.1 | +8.9% ✓ |
| Rear Z peak (%BW) | 156.6 | 139.1 | +17.5 | +12.6% ⚠ |
| Rear AP peak (%BW) | 68.7 | 87.0 | -18.3 | -21.0% ⚠ |
| Lead Z peak (%BW) | 194.3 | 217.7 | -23.4 | -10.7% ⚠ |
| Lead AP peak (%BW) | 100.9 | 122.9 | -22.0 | -17.9% ⚠ |

정합 (✓ Δ ≤ 10%): markerless 시스템 차이 작음, reference 그대로 사용 가능.

차이 (⚠ 10–25%): markerless 시스템 차이 + cohort selection 혼합. driveline.js MARKERLESS_CALIBRATION_FACTORS로 환산 가능.

큰 차이 (✗ > 25%): X-factor 등 markerless 골반·trunk 인식 한계가 누적되는 변인. 이 cohort 평가 시 우선순위 낮춤.

# 8. Markerless ↔ Marker 환산 계수 (driveline.js MARKERLESS_CALIBRATION_FACTORS)

학술 논문 작성 시 우리 markerless Theia 측정값을 marker 등가로 환산하기 위한 calibration factors. KR markerless × factor ≈ OBP marker.

| 변인 | Factor | 환산 예 (KR p50 → marker 등가) |
| --- | --- | --- |
| Pelvis ω peak | × 1.15 | KR 614 × 1.15 ≈ 706 |
| Trunk ω peak | × 1.16 | KR 868 × 1.16 ≈ 1007 |
| Humerus ω peak | × 1.10 | KR 4356 × 1.10 ≈ 4791 |
| X-factor peak | × 1.65 | KR 28.0 × 1.65 ≈ 46.1 |
| CoG velo | × 1.22 | KR — × 1.22 ≈ NaN m/s |
| Vertical GRF | × 1.00 | 시스템 정합 — 환산 불필요 |
| Layback / Counter rot / Side bend | × 1.00 | 자세 변인 정합 |

# 9. 한국 고교 투수 평가 권고사항

## 9.1 즉시 활용 (driveline.js v5.34 reference 적용)

• Drive propulsive peak elite range: 55–80 %BW (KR p25-p75)

• Lead braking peak elite range: 100–145 %BW

• Back leg peak Z elite range: 135–165 %BW

• Lead leg peak Z elite range: 195–240 %BW

• Pelvis→Trunk lag ideal: −5 to 25 ms (markerless 표준)

• Trunk→Humerus lag ideal: 50–110 ms (KR cohort 검증)

## 9.2 추가 개선 후보

• Drive impulse 윈도우 확장 — 현재 lead start 직전 700ms, xlsx 'stride' 정의 (leg lift~FC) 매칭 필요

• Time of Transfer 알고리즘 보정 — drive Z peak 위치를 lead block 시작 직후까지 확장

• Lead Negative Y (claw back) 윈도우 확장 — 현재 lead_end 후 500ms, 가용성 15%

• R_Forearm_Ang_Vel 컬럼 추가 — 사용자 측정 시 Visual3D export 보강 필요 (현재 0/518 = 분절간 ETE 4 transition 중 2개만 가용)

## 9.3 markerless 한계 — 가중치 적용 변인

• Pelvis 인식 정확도 한계로 골반 관련 변인 (Pelvis ω, Pelvis→Trunk lag, X-factor)은 driveline.js에서 weight 0.5 적용

• 학술 비교/논문 작성 시 marker 등가 환산값 사용 권장

# 10. 메서드 요약

• 데이터: c3d.txt (Visual3D ASCII export). 59명 × 518 trials. Theia markerless 300 Hz + Force plate 1200 Hz (export 시 motion 300 Hz로 동기화)

• 처리 알고리즘: process_pitching_session.py v5.34 (event-free force plate detection)

• 좌표 매핑: FP1=앞발(lead), FP2=뒷발(drive) 강제 매핑 (사용자 confirmed)

• 임펄스 적분 dt = 1/300 s

• OBP 비교 cohort: 90+ mph fastball, n=54 (drivelineresearch/openbiomechanics)

# 11. 부록 — 135+ km/h subset 22명

baeminseong, chaboseong, chahyeonbin, choihyeonwook, guminjun, jeongjooyeong, kimgangyeon, kimhyeonseo, kimonse, kimtaehyeon, kwonhaebin, leejiho, leesemin, leesiyul, moonjunhyeok, parkjihyeon, parkjusang, seoyoungwook, songyungrok, sonjihwan, yoohyungseok, yunjiseop

# 12. 학술 reference

• Aguinaldo & Escamilla (2007, 2019) Sports Biomech — Pelvis-trunk separation timing

• Naito & Maruyama (2008) Sports Biomech — 분절간 energy transfer

• Howenstein, Kipp, Sabick (2020) J Biomech — Lead leg block timing

• Werner et al. (2008) Am J Sports Med — Pitching kinematics

• MacWilliams et al. (1998) Am J Sports Med — Lead leg braking peak

• Kageyama et al. (2014) J Sports Sci Med — Drive leg propulsive force

• Florida Baseball Armory (2019) Force Plate Metrics Chart Guide — NewtForce 8 변인

• drivelineresearch/openbiomechanics — OBP cohort 100명 (POI CSV)